1. Identifikatorius, turintis signalų generavimo komponentą, apima:

- silicio pagrindo sluoksnį (31);

- pirmąjį baterijos metalo sluoksnį (32);

- antrąjį, kitokį baterijos metalo sluoksnį (33);

- grandinės sluoksnį (38), patalpintą ant silicio pagrindo sluoksnio tarp pirmojo ir antrojo baterijos metalo sluoksnių (204; 211, 212),

kur skirtingi baterijos metalo sluoksniai sumontuoti taip, kad sudarytų baterijos elektrodus grandinės sluoksniui (38), kai esama fiziologinio skysčio;

minėtas grandinės sluoksnis turi jungiklį, šis jungiklis yra sukonfigūruotas taip, kad gamintų, kai jungiklis uždarytas, srovę per kūną tarp baterijos metalo sluoksnių, sukeliant aptinkamą įtampos skirtumą.

2. Identifikatorius pagal 1 punktą, kur jungiklis yra sukonfigūruotas taip, kad būtų įjungtas arba išjungtas pagal adreso bitų seką, gautą iš baterijos metalo sluoksnių sužadinimo loginės grandinės.

3. Identifikatorius pagal 1 punktą, kur pirmasis baterijos sluoksnis yra suskirstytas segmentais į pirmąjį baterijos elektrodą ir antrąjį baterijos elektrodą (204), atitinkamai sudarant atskirus anodus loginei grandinei (201) ir jungikliui.

4. Identifikatorius pagal 3 punktą, kur antrasis baterijos sluoksnis yra bendras loginės grandinės (204) ir jungiklio (206) katodas.

5. Identifikatorius pagal 3 punktą, kur antrasis baterijos sluoksnis padalintas į atskirus elektrodus (211; 212), skirtus dviem baterijom, atitinkamai tarnaujančiom loginei grandinei ir jungikliui (206).

6. Identifikatorius pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pirmasis ir antrasis baterijos metalo sluoksniai yra pagaminti iš skirtingų medžiagų, kad sudarytų bateriją, kai esama fiziologinio skysčio.

7. Identifikatorius pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur elektrodai (32, 33) įgyvendinti kaip sritys ant signalo generavimo komponento integrinio grandyno lusto priešingų paviršių.

8. Kompozicija, apimanti:

- aktyvų agentą;

- identifikatorių, kaip apibrėžta bet kuriame iš ankstesnių punktų;

- farmaciniu požiūriu priimtiną nešiklį.