PAGE  

1. Metronidazolo tirpinimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima pakopą, susidedančią iš minėto metronidazolo maišymo vandeninėje fazėje su niacinamidu arba jo druskomis ir mažiausiai dviem glikolio bendratirpikliais be ciklodekstrino.
2. Tirpinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metronidazolo proporcija, skaičiuojant nuo masės santykio su bendra tirpalo mase, yra didesnis arba lygus 0,75%.

3. Tirpinimo būdas pagal bet kurį iš 1 ir 2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metronidazolo proporcija, skaičiuojant nuo masės santykio su bendra tirpalo mase, yra didesnis arba lygus 1%.

4. Tirpinimo būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad niacinamido/metronidazolo molinis santykis yra griežtai mažesnis negu 9.

5. Tirpinimo būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad niacinamido/metronidazolo molinis santykis yra mažesnis arba lygus 5,5.

6. Tirpinimo būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad glikolio bendra tirpikliai yra propilenglikolis ir mažiausiai vienas polietilenglikolis.

7. Tirpinimo būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polietilenglikolis yra PEG 400.

8. Tirpinimo būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra naudojami glikolio bendratirpikliai.

9. Tirpinimo būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad glikolio bendratirpiklių masės santykis yra 1:1.

10. Tirpinimo būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima sekančias pakopas:

a) niacinamido tirpalo vandenyje paruošimą, iki visiško niacinamido ištirpimo;
b) glikolio bendratirpiklių įvedimą į gautą a) tirpalą;

c) po b) gauto tirpalo homogenizacijos, nustatyto kiekio metronidazolo pridėjimą;

d) po visiško metronidazolo ištirpimo, gauto tirpalo filtravimą.

11. Metronidazolo vandeninis tirpalas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti gaunamas būdu pagal vieną iš 1-10 punktų.

12. Vandeninis tirpalas, apimantis metronidazolą ir niacinamidą, kuris gali būti gaunamas būdu pagal vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima mažiausiai du glikolio bendratirpiklius.

13. Tirpalas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metronidazolas yra ištirpinamas ir tuo, kad tirpalas neturi ciklodekstrino.

14. Tirpalas pagal 12 arba 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima:

1) metronidazolą didesniu arba lygiu 1% santykiu.

2) niacinamidą tokiu santykiu, kad niacinamido/metronidazolo molinis santykis yra griežtai mažesnis negu 9,

3) propilenglikolį ir polietilenglikolį masių santykiu 1:1.

15. Tirpalas pagal vieną iš 12-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad niacinamido/metronidazolo masių santykis yra mažesnis negu arba lygus 5,5.

16. Tirpalas pagal vieną iš 12-15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima propilenglikolį ir polietilenglikolį 400.
17. Farmacinė kompozicija,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima tirpalą pagal bet kurį iš 11-16 punktų.

18. Niacinamido ir mažiausiai dviejų glikolio bendratirpiklių derinio panaudojimas metronidazolo ištirpinimui kompozicijoje, apimančioje vandeninę fazę iš esmės be ciklodekstrino.

19. Tirpalo pagal bet kurį iš 11-16 punktų panaudojimas gamybai vaisto, skirto dermatologinio susirgimo gydymui.

20. Panaudojimas pagal 19 punktą gamybai vaisto, skirto raudonųjų spuogų gydymui.

21. Kompozicijos pagal 17 punktą panaudojimas gamybai vaisto, skirto dermatologinio susirgimo gydymui.

22. Panaudojimas pagal 21 punktą gamybai vaisto, skirto raudonųjų spuogų gydymui.










