1. Talpykla (10) apimanti rezervuarą (20), dozavimo dalį (30) ir sandarinimo dalį (50), minėta sandarinimo dalis (50) yra išdėstyta taip, kad susisiektų su rezervuaru (20) per antgalį (40), minėto antgalio (40) padėtis yra tarp dozavimo dalies (30) ir sandarinimo dalies (50) ir leidžia skysčiui tekėti iš rezervuaro (20) į sandarinimo dalį (50), kur sandarinimo dalis (50) yra sferoido formos tam, kad sandarinimo dalyje tekančiam skysčiui leistų suformuoti sūkurį, kur talpykla (10) yra  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje yra taip skystyje suspenduotų dalelių, kad minėtas skysčio tekėjimas iš rezervuaro (20) į sandarinimo dalį (50) įgalina dalelių, kurios yra nusėdę skystyje, sandarinimo dalyje (50), pasiskirstymo skystyje atnaujinimą, ir kur talpykla (10) papildomai apima perėjimo dalį (70), esančią tarp dozavimo dalies (30) ir sandarinimo dalies (50), leidžiančią naudotojui sandarinimo dalį (50) lengvai nuimti nuo dozavimo dalies (30).
2. Talpykla (10) pagal 1 punktą, kur antgalio (40) skersmuo yra nuo apie 1 mm iki 6 mm.

3. Talpykla (10) pagal 2 punktą, kur antgalio (40) skersmuo yra apie 3 mm.

4. Talpykla (10) pagal bet kurį 1-3 punktą, kur sandarinimo dalis (50) yra sferinė.

5. Talpykla (10) pagal bet kurį 1-3 punktą, kur sandarinimo dalis (50) yra netaisyklingo sferoido formos. 
6. Talpykla (10) pagal bet kurį 1-5 punktą, kur sandarinimo dalis (50) yra pateikta su laikymo ausele (60). 

7. Talpykla (10) pagal bet kurį 1-6 punktą, apimanti atpažinimo etiketę (80), suformuotą integraliai su talpykla (10), ties talpyklos (10) pagrindo galu (14).

