1. 3-okso-17α-pregnan-21,17-karbolaktonų formulės IIa:

kur pakaitai R turi tokias reikšmes:

R6a yra vandenilis arba kartu su R7a yra -CH2 grupė;

R6b yra vandenilis, kartu su R7b yra -CH2 grupė; arba dviguba jungtis;

R7a yra vandenilis, C1-C4-alkoksikarbonilas arba C1-C4-tioacilas;

R7b yra vandenilis arba kartu su R6b yra -CH2 grupė;

R9 yra vandenilis, kartu su R11 yra dviguba jungtis arba kartu su R11 yra epoksi grupė -O-;

R10 yra vandenilis arba metilas;

R11 yra vandenilis, kartu su R9 yra dviguba jungtis arba kartu su R9 yra epoksi grupė -O-;

R15 yra vandenilis, kartu su R16 yra -CH2 grupė arba dviguba jungtis;

R16 yra vandenilis, kartu su R19 yra -CH2 grupė arba dviguba jungtis;

gamybos būdas, kuriame:

a) junginį, kurio formulė Ia:

kur

R6a, R6b, R7a, R7b, R9, R10, R11, R15, R16 reikšmės yra kaip formulėje IIa,

veikia mažiausiai 3 moliniais ekvivalentais šarminio hipochlorito, organinio hipochlorito arba mažiausiai 2 moliniais ekvivalentais šarminių žemių hipochlorito kaip oksiduojančio agento, esant katalitiniams 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-N-oksido darinio kiekiams prie pH mažiausiai 8,0, dviejų fazių tirpiklio ir vandens mišinyje, kur tirpiklis yra pasirinktas taip, kad ir TEMPO darinys, ir junginys formulės Ia, gali būti gerai jame ištirpinti, kad sudarytų junginį formulės IIa; ir

b) išskiria junginį formulės IIa.

2. Būdas pagal 1 punktą junginio formulės IIb

gavimui, kuriame junginį formulės Ib

naudoja kaip pradinę medžiagą.

3. Būdas pagal 2 punktą junginio formulės IV:

gavimui, kuriame dichlormetaną naudoja kaip tirpiklį ir apdoroja pagrindinai prie pH > 5, ir kur junginį formulės IV išskiria nusodinimu.

4. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur naudoja 1-5 mol% 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-N-oksido darinio.

5. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur naudoja 1-1,5 mol % 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-N-oksido.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur naudoja 2-3 molinius ekvivalentus šarminio žemių hipochlorito.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur naudoja 3-6 molinius ekvivalentus šarminio hipochlorito.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur naudoja 3-4 molinius ekvivalentus natrio hipochlorito.

9. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur reakcijos tirpalo pH yra tarp 8,5 ir 10,0.

10. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur reakcijos tirpalo pH dydį reguliuoja su kalio bikarbonatu.

11. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur reakcijos reakcijos temperatūra yra nuo 0 iki 15 ºC.

12. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur junginius formulės IIa arba IIb išskiria nusodinimu, pridedant izopropilo eterio.

13. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur, pasibaigus oksidacijos reakcijai, hipochlorito pertekliaus gesinimui į reakcijos mišinį prideda redukuojančio agento.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur redukuojantį agentą įdeda kartu pridedant bazės arba bazinio buferio prie pH didesnio už 5.

15. Būdas pagal bet kurį vieną iš 13 arba 15 punktų, kur redukuojančiu agentu naudoja šarminio vandenilio sulfito vandeninį tirpalą.

16. Būdas pagal bet kurį vieną iš 13 -15 punktų, kur redukuojančiu agentu naudoja natrio vandenilio sulfitą arba kalio vandenilio sulfitą natrio disulfito arba kalio disulfito vandeninio tirpalo formoje.

17. Būdas pagal bet kurį vieną iš 14-16 punktų, kur natrio fosfatą (Na3PO4) naudoja kaip bazę arba bazinį buferį.