1. (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido arba (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido gavimo būdas redukuojant okskarbazepiną dalyvaujant katalizatoriui ir hidrido šaltiniui, kur katalizatorius paruošiamas iš [RuX2(L)]2 , kur X yra chloras, bromas arba jodas, o L yra arilo arba aril-alifatinis ligandas, derinio su ligandu, kurio formulė yra (A) arba (B):

A                  B

kur n yra 1 ir R1 yra metoksi grupė arba metilo grupė para-padėtyje, ir R2 yra alkilas, pakeistas alkilas, arilas, pakeistas arilas, alkilarilas arba pakeistas alkilarilas;

kur hidrido šaltinis yra parinktas iš NR3R4R5 ir skruzdžių rūgšties, arba [R3R4R5NH][OOCH] ir pasirinktinai skruzdžių rūgšties, arba [M][OOCH]x ir skruzdžių rūgšties, kur R3, R4 ir R5 yra C1-6 alkilas, M yra šarminis metalas arba šarminių žemių metalas ir x yra 1 arba 2, ir kur proceso metu palaikomas pH nuo 6,5 iki 8.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur X yra chloras.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur L yra p-cimenas.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur formulės (A) arba formulės (B) ligandas yra (S,S)-N-(4-toluensulfonil)-di(metoksifenil)etilendiaminas, ((S,S)-TsDAEN), arba (R,R)-N-(4-toluensulfonil)-di(metoksifenil)etilendiaminas, ((R,R)-TsDAEN).

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur okskarbazepino molinis santykis su rutenio katalizatoriumi yra bent 500:1.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur okskarbazepino molinis santykis su rutenio katalizatoriumi yra bent 1500:1.

7. Būdas pagal 5 punktą, kur okskarbazepino molinis santykis su rutenio katalizatoriumi yra bent 2500:1.

8. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur hidrido šaltinis yra NR3R4R5 ir skruzdžių rūgštis.

9. Būdas pagal 8 punktą, kur proceso pradžioje į reakcijos mišinį pridedama mažiau nei du ekvivalentai NR3R4R5 ir mažiau nei 1 ekvivalentas skruzdžių rūgšties.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktą, kur hidrido šaltinis yra [R3R4R5NH][OOCH] ir, pasirinktinai, skruzdžių rūgštis.

11. Būdas pagal 8 punktą, kur proceso pradžioje į reakcijos mišinį pridedama mažiau nei du ekvivalentai [R3R4R5NH][OOCH] ir mažiau nei 0,5 ekvivalento skruzdžių rūgšties.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktą, kur hidrido šaltinis yra [M][OOCH]x ir skruzdžių rūgštis.

13. Būdas pagal 12 punktą, kur proceso pradžioje į reakcijos mišinį pridedama mažiau nei du ekvivalentai [M][OOCH]x ir mažiau nei 1 ekvivalentas skruzdžių rūgšties.

14. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur R3, R4 ir R5 yra etilas, propilas arba butilas.

15. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur reakcijos eigoje, kontroliuojant pridedant skruzdžių rūgšties, pH palaikomas nuo 6,5 iki 8.

16. Būdas pagal 15 punktą, kur reakcijos eigoje, kontroliuojant pridedant skruzdžių rūgšties, pH palaikomas nuo 7,0 iki 7,8.

17. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur redukcija vyksta tirpale, kur tirpalas apima bent vieną polinį aprotoninį tirpiklį.

18. Būdas pagal 17 punktą, kur tirpiklis apima dimetilformamidą arba acetonitrilą.

19. Būdas pagal 8, 9, 12 arba 13 punktą, kur redukcija vyksta tirpiklyje, susidedančiame iš 0-25 % DMF, 0-25 % vandens ir 75-95 % EtOAc arba 0-25 % acetonitrilo, 0-25 % vandens ir 75-95 % EtOAc.

20. Būdas pagal 10 arba 11 punktą, kur redukcija vyksta tirpiklyje, susidedančiame iš 5-25 % DMF ir 75-95 % EtOAc, 5-25 % acetonitrilo ir 75-95 % EtOAc, 5-25 % DMF ir 75-95% vandens arba 5-25 % acetonitrilo and 75-95 % vandens.

21. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur būdas vykdomas refliukso sąlygomis.

22. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur redukcija vyksta dalyvaujant fazių pernešimo katalizatoriui, o fazių pernešimo katalizatorius yra ketvirtinio alkilamonio halogenidas.

23. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamidas arba (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamidas yra išskiriamas arba pridedant metil-tret.-butilo eterio (MTBE) ir nufiltruojant, arba nusodinant iš arba metanolio-vandens mišinio arba iš metanolio-MTBE 0-5 oC temperatūroje.

24. Būdas pagal bet kurį iš 1-22 punktą, kur (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamidas arba (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksmidas nusodinamas pašalinant reakcijos tirpiklį, tuo pat metu pridedant vandens, kad reakcijos tūris išliktų iš esmės pastovus.

25. Būdas pagal 24 punktą, kur nusodintas (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamidas arba (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksmidas išskiriamas filtruojant, po to resuspenduojant etilo acetate ir filtruojant.

26. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamidas arba (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksmidas pasižymi optiniu grynumu 92-100 % intervale.

27. Junginio, turinčio formulę (C) arba (D)

(C)                          (D)

kur R6 yra vandenilis, alkilas, halogenalkilas, arilalkilas, cikloalkilas, cikloalkilalkilas, alkoksi, arilas arba piridilas; gavimo būdas, apimantis pirmąją pakopą, kuri yra (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido arba (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido gavimo būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, ir antrąją pakopą, kurioje (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamidas arba (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamidas yra acilinamas.

28. Būdas pagal 27 punktą, kuris yra (S)-(-)-10-acetoksi-10,11-dihidro-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido gavimo būdas, kur pirmoji pakopa apima (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido gavimą pagal bet kurį iš 1-26 punktą, o antroji pakopa apima (S)-(+)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido acilinimą

29. Būdas pagal 27 punktą, kuris yra (R)-(+)-10-acetoksi-10,11-dihidro-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido gavimo būdas, kur pirmoji pakopa apima (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido gavimą pagal bet kurį iš 1-26 punktą, o antroji pakopa apima (R)-(-)-10,11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido acilinimą.