1. Kietas peroralinis aripiprazolio farmacinis preparatas, pasižymintis

a) bent vienu ištirpinimo greičiu, išmatuotu po saugojimo atvirame inde 25 °C temperatūroje/esant 60 % RH (santykinio drėgnio) šešis mėnesius, parinktu iš grupės, susidedančios iš 70 % arba daugiau po 60 minučių prie pH 4,5, ir 55 % arba daugiau po 60 minučių prie pH 5,0; arba

b) bent vienu ištirpinimo greičiu, išmatuotu po saugojimo atvirame inde 40 °C temperatūroje/esant 75 % RH, parinktu iš grupės, susidedančios iš 70 % arba daugiau po 60 minučių prie pH 4,5, ir 55 % arba daugiau po 60 minučių prie pH 5,0;

kuris yra gaunamas šlapiai granuliuojant standartinio bevandenio aripiprazolio kristalus arba standartinio aripiprazolio hidrato kristalus,

džiovinant gautas granules nuo 70 iki 100 °C temperatūroje,

surūšiuojant jas pagal dydį,

pasirinktinai, suteikiant joms tabletės formą, ir

po to vėl džiovinant surūšiuotas granules arba tabletes nuo 70 iki 100 °C temperatūroje.

2. Kieto peroralinio aripiprazolio farmacinio preparato pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  standartinio bevandenio aripiprazolio kristalų šlapiu granuliavimu, gautų granulių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje ir jų surūšiavimu pagal dydį, po to vėl surūšiuotų granulių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje.

3. Kieto peroralinio aripiprazolio farmacinio preparato pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  standartinio bevandenio aripiprazolio kristalų šlapiu granuliavimu, gautų granulių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje ir jų surūšiavimu pagal dydį bei tabletės formos suteikimu, ir po to tablečių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje.

4. Kieto peroralinio aripiprazolio farmacinio preparato pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  standartinio aripiprazolio hidrato kristalų šlapiu granuliavimu, gautų granulių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje ir jų surūšiavimu pagal dydį, po to vėl surūšiuotų granulių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje.

5. Kieto peroralinio aripiprazolio farmacinio preparato pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  standartinio aripiprazolio hidrato kristalų šlapiu granuliavimu, gautų granulių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje ir jų surūšiavimu pagal dydį bei tabletės formos suteikimu, ir po to tablečių džiovinimu nuo 70 iki 100 °C temperatūroje.