1. Kristalinių natrio lakvinimodo dalelių mišinys,

i) kur 10 % arba daugiau viso kiekio pagal tūrį natrio lakvinimodo dalelių yra didesnės negu 40 mikronų, arba

ii) turinčios piltinį tankį mažiausiai 0,6 g/ml.

2. Mišinys pagal 1punktą, kur 10 % arba daugiau viso kiekio pagal tūrį natrio lakvinimodo dalelių yra didesnio negu 40 mikronų dydžio, ir turinčios piltinį tankį mažiausiai 0,4 g/ml.

3. Mišinys pagal 1 punktą, turinčios piltinį tankį mažiausiai 0,6 g/ml.

4. Mišinys pagal 1 punktą, kur 10 % arba daugiau viso kiekio pagal tūrį natrio lakvinimodo dalelių yra didesnės negu 40 mikronų ir

a) turintis tūrinį tankį mažiausiai 0,2 g/ml, arba

b) tūrinis tankis mažiausiai 0,3 g/ml, arba

c) piltinis tankis mažiausiai 0,5 g/ml, arba

d) piltinis tankis mažiausiai 0,7 g/ml.

5. Mišinys pagal bet kurį iš 1-4 punktų, turintis tūrinį tankį mažiausiai 0,4 g/ml.

6. Mišinys pagal bet kurį iš 1-5 punktų, turintis piltinį tankį mažesnį negu 0,8 g/ml.

7. Mišinys pagal bet kurį iš 1-6 punktų, turintis ne daugiau negu 2 milijonines dalis (m.d.) sunkiojo metalo, apskaičiuoto remiantis bendru natrio lakvinimodo kiekiu mišinyje.

8. Mišinys pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur 10 % arba daugiau viso kiekio pagal tūrį, natrio lakvinimodo dalelės yra didesnės negu 40 mikronų ir kur 50 % arba daugiau viso kiekio pagal tūrį, natrio lakvinimodo dalelės yra didesnės negu 15 mikronų.

9. Mišinys pagal 7 punktą, kur sunkieji metalai yra geležis, nikelis arba chromas.

10. Mišinys pagal 9 punktą, apimantis ne daugiau kaip 2 m.d. geležies, ne daugiau kaip 0,2 m.d. nikelio ir/arba ne daugiau kaip 0,3 m.d. chromo.

11. Farmacinė kompozicija apimanti mišinį pagal bet kurį iš 1-10 punktų ir farmaciniu požiūriu priimtiną nešiklį.

12. Farmacinė kompozicija pagal 11 punktą tabletės arba kapsulės formoje.

13. Natrio lakvinimodo perkristalinimo būdas, apimantis:

a) natrio lakvinimodo ištirpinimą vandenyje, gaunant vandeninį tipalą;

b) vandeninio tirpalo koncentravimą, gaunant koncentruotą tirpalą;

c) pridėjimą su vandeniu besimaišančio antitirpiklio į koncentruotą tirpalą, gaunant natrio lakvinimodo kristalus; ir

d) natrio lakvinimodo kristalų išskyrimą.

14. Būdas pagal 13 punktą papildomai apimantis po a) pakopos ir prieš b) pakopą aa) pakopą, kur minėta aa) pakopa apima vandeninio tirpalo filtravimą, kad būtų pašalintos kietosios priemaišos.

15. Būdas pagal 13 arba 14 punktą,

i) kur a) pakopa yra atliekama kaitinant vandeninį tirpalą iki 40-80 oC temperatūros, arba

ii) kur c) pakopa yra atliekama po tirpalo atšaldymo iki temperatūros žemesnės negu 10 oC, arba

iii) kur b) pakopa yra atliekama po koncentruoto tirpalo inokuliavimo natrio lakvinimodo kristalais,

arba bet koks i), ii) ir iii) derinys.

16. Būdas pagal bet kurį iš 13-15 punktų,

i) kur koncentruotas tirpalas apima 1-4 mililitrus, geriau 1-2 mililitrus vandens gramui natrio lakvinimodo, arba

ii) kur antitirpiklis yra vienas, arba mišinys iš daugiau negu vieno iš grupės, susidedančios iš etanolio, izopropanolio ir acetono, arba

iii) kur pridedamas antitirpiklio kiekis yra nuo 3 ir 15 mililitrų vienam gramui natrio lakvinimodo,

arba bet koks i), ii) ir iii) derinys.

17. Kristalinio natrio lakvinimodo mišinys, pagamintas būdu pagal bet kurį iš 13-16 punktų.