1. Farmacinės tabletės, apimančios tarp 80 ir 96 % veikliųjų sudedamųjų dalių sausos masės pagrindu, kur veikliosios sudedamosios dalys susideda iš DPP-IV inhibitoriaus, kuris yra vildagliptinas arba jo farmacinė druska, ir metformino arba, bet kuriuo atveju, jo farmacinių druskų, gamybos būdas, kuris apima:

i) metformino ir rišiklio granuliavimą,

ii) granulių, kuriose yra metformino ir rišiklio, džiovinimą,

iii) DPP-IV inhibitoriaus, vaistinės medžiagos, kuri yra vildagliptinas arba jo farmacinė druska, maišymą su granulėmis, kuriose yra metformino ir rišiklio,

iv) pasirinktinai, lubrikanto, pvz. magnio stearato, maišymą su mišiniu, gautu iii) pakopoje),

v) gauto mišinio suspaudimą tam, kad būtų suformuotos vienetinės dozės pavidalo tabletės,

kur i) pakopos granuliavimas yra lydalo granuliavimas.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur ii) etapo metu granulės išdžiovinamos iki LOD vertės 0,5-3,5 %, pageidautina 1,5-2,4%.

3. Būdas pagal bet kurį iš 1–2 punktų, kur ii) etapo pabaigoje metforminas arba jo farmacinė druska yra granulių pavidalo, apimančių tarp 1 ir 25 masės % arba tarp 3 ir 13 masės %, arba tarp 4,9 ir 12 masės %, arba

tarp 7,5 ir 10,5 masės %, arba tarp 7,5 ir 17,5 masės %, arba tarp 12,5 ir 17,5 masės % farmaciniu požiūriu priimtino rišiklio sausos masės pagrindu.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kur mažiausiai viena papildoma farmaciniu požiūriu priimtina pagalbinė medžiaga yra pridėta į mišinį, kuris turi būti sumaišytas i) arba iii) pakopos metu.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur papildoma farmaciniu požiūriu priimtina pagalbinė medžiaga yra skiediklis arba dezintegrantas.

6. Būdas pagal bet kurį iš 2–5 punktų, kur v) pakopos metu gautai tabletei, dedama papildoma danga.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1–6 punktų, apimantis granuliavimo pakopą i), kur maišomi metforminas ir rišiklis, ir mišinys perleidžiamas per ekstruderį lydalo granuliavimui.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur ekstruderis maišymo zonoje nustatytas tarp 140 ir 220 °C arba tarp 155 ir 205 °C, arba tarp 170 ir 190 °C.

9. Būdas pagal bet kurį iš 2–8 punktų, kur rišiklis yra celiuliozė arba jos darinys, parinktas iš mikrokristalinės celiuliozės, hidroksipropilceliuliozės, hidroksietilceliuliozės ir hidroksipropilmetilceliuliozės.