1. Farmacinių sausų miltelių dozė, pritaikyta vartoti inhaliaciniu būdu, naudojant sausų miltelių inhaliatorių (DPI), apimanti tiotropiumo bromidą arba jo hidratą arba solvatą, kur farmacinių sausų miltelių dozė yra patalpinama į dozavimo vietą ir pritaikyta nepertraukiamam atpalaidavimui ir dozė yra užsandarinta kaip drėgmei nepralaidi, naudojant didelio efektyvumo hermetiką, turintį aliuminio.

2. Dozė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kai dozė yra įvedama į inhaliatorių, pritaikytą nepertraukiamam atpalaidavimui, ir yra panaudojamas siurbimas pro inhaliatorių, dozės milteliai yra paverčiami aerozoliu, naudojant oro siurblį (Air-razor device), kur tokiu būdu paduodamos dozės didesnė masė įvedama į plaučius vartotojo atskiros inhaliacijos panaudojimo metu.

3. Dozė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įvedamos dozės milteliai yra paverčiami aerozoliu palaipsniui per vartotojo atskiros inhaliacijos panaudojimo į vidų periodą.

4. Dozė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dozė apima užpildus.