1. Prasugrelio hidrochlorido, vaizduojamo šia formule:

turinčio sumažintą 5-(-ciklopropilkarbonil-2-fluorbenzil)-2-okso-2,4,5,6,7,7a-heksahidrotieno[3,2-c]piridino kiekį,

gavimo būdas, apimantis:

laisvo prasugrelio, vaizduojamo šia formule:

turinčio 5-(-ciklopropilkarbonil-2-fluorbenzil)-2-okso-2,4,5,6,7,7a-heksahidrotieno[3,2-c]piridino, paruošimą iš 2-sililoksi-5-(-ciklopropilkarbonil-2-fluorbenzil)-4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridino;

laisvo prasugrelio, vaizduojamo formule (I), ištirpinimą inertiniame tirpiklyje; ir

hidrochlorido rūgšties pridėjimą, pasirinktinai, lašinant, į reakcijos tirpalą.

2. Prasugrelio hidrochlorido gavimo būdas pagal 1 punktą, kur inertinis tirpiklis yra acetonas.