1. 6β,7β,15β,16β-dimetilen-3-okso-17α-pregn-4-en-21,17-karbolaktono (I) gavimo būdas, apimantis šias stadijas:

1) junginio 6

reakciją su junginiu, turinčiu formulę II:

kur X yra halogenas ir R- yra -CH2-ORI, kur RI yra viena iš šių hidroksilą blokuojančių grupių:

i) sililo darinys Q3Si-, kur Q, nepriklausomai vienas nuo kito, reiškia (C1-C6)alkilą, (C6-C10)

arilą, (C1-C4)alkilarilą arba (C1-C4)alkoksiarilą,

ii)

kur n yra 1 arba 2;

tokiu būdu gaunant 8 junginį:

2) junginio 8 oksidavimą agentu, kuris yra MnIV/VII pagrindu, pašalinant blokuojančią grupę RI ir tokiu būdu gaunant drospirenoną I:

2. Būdas pagal 1 punktą, kur (1) stadija vykdoma aprotoniniame tirpiklyje, esant ličiui.

3. Būdas pagal 1 punktą, dar apimantis II junginio pavertimą atitinkamu alkilmagnio dariniu prieš jo reakciją su 6 junginiu.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas oksidavimo agentas MnIV/VII pagrindu yra parinktas iš MnO2 ir KMnO4.

5. Būdas pagal 1 punktą, kur 2) stadijoje 8 junginys, kuriame R = CH2-ORI kur R’ yra Q3Si- ir Q yra toks, kaip apibrėžta 1 punkte, pirmiausia yra oksidinamas magnio dioksidu, gaunant tarpinį junginį 9, kuri po to hidrolizuojamas, kad pašalintų R‘ grupę, tokiu būdu gaunant tarpinį junginį 10:

kuris pabaigoje oksidinamas iki laktono magnio dioksidu, tokiu būdu gaunant drospirenoną.

6. Būdas pagal 1 punktą, kur 2) stadijoje 8 junginys, kuriame R= -CH2-OR’ wherein R’ is Q3Si- ir Q yra toks, kaip apibrėžta 1 punkte, yra hidrolizuojamas, kad gautų tarpinį junginį 11:

kuris po to oksidinamas magnio dioksidu, kad gautų drospirenoną.

7. Būdas pagal 1 punktą, dar apimantis šias 3β,5-dihidroksi-6β,7β,15β,16β-dimetilen-5β-androstan-17-ono (junginio 6) davimo stadijas:

a) 7β-hidroksi-15β,16β-metilen-3β-pivaloiloksi-5-androsten-17-ono (1) epoksidinimą tret-butilhidroperoksidu dalyvaujant vanadilacetacetonatui toluene 70-75 oC temperatūroje, gaunant 5,6β-epoksi-7β-hidroksi-15β,16β-metilen-3β-pivaloiloksi-5β-androstan-17-oną 2:

b) junginio 2 reakciją su heksachloracetonu dichlormetane pridedamame su trifenilfosfinu 0-5 °C temperatūroje, po to kaitinant iki 10-15 °C, gaunant 7α-chlor-5,6β-epoksi-15β,16β-metilen-3β-pivaloiloksi-5β-androstan-17-oną 3:

c) junginio 3 epoksi žiedo atidarymą, tuo pat metu pašalinant chloro atomą, reakcijoje su acto rūgštimi, cinku ir vario bromidu 1,2-dimetoksietane, kaitinant iki 70 °C, gaunant 5-hidroksi-15β,16β-metilen-3β-pivaloiloksi-5β-androst-6-en-17-oną 4:

d) junginio 4 pivaloilo grupės 3 padėtyje pašalinimą kalio hidroksido tetrahidrofurano/metanolio mišinyje pagalba, dalyvaujant kalio perchloratui kambario temperatūroje, po to pridedant sieros rūgšties iki pH 7, tokiu būdu gaunant 3β,5-dihidroksi-15β,16β-metilen-5β-androst-6-en-17-oną 5:

e) junginio 5 pavertimą 3β,5-dihidroksi-6β,7β,15β,16β-dimetilen-5β-androst-17-onu 6 reakcijoje su dibrommetanu 1,2-dimetoksietane, dalyvaujant cinkui ir vario bromidui, kaitinant iki 75 °C, po to pridedant acto rūgšties ir izopropanolio:

8. Junginys, kuris yra parinktas iš grupės, susidedančios iš:

kur R yra toks, kaip apibrėžta 1 punkte.