1. Neinvazinis įtaisas, skirtas skatinti lokalizuotą kraujo srauto pokytį per kraujagyslę blauzdoje, susidedantis iš:

(a) daugybės elektrodų (20a, 20b, 20c, 20d), įskaitant bent pirmąjį elektrodą (20a), antrąjį elektrodą (20b), trečiąjį elektrodą (20c) ir ketvirtąjį elektrodą (20d), kiekvienas iš minėtų elektrodų (20a, 20b, 20c, 20d) skirtas operatyviam kontaktui su blauzda;

(b) signalo generatoriaus (10), funkciškai sujungto su kiekvienu iš minėtų elektrodų (20a, 20b, 20c, 20d), teikimui elektros impulsų serijos į blauzdą per minėtą daugybę elektrodų (20a, 20b, 20c, 20d), minėtas signalo generatorius (10) sukonfigūruotas prijungti prie maitinimo šaltinio;

(c) valdymo bloko (14), susijusio su minėtu signalo generatoriumi (10), skirto valdyti minėtą signalo generatorių (10) taip, kad gautų minėtą elektros stimuliacijos impulsų seriją, minėti impulsai yra iš anksto nustatytos įtampos skirtumo, formos ir trukmės, ir

(d) perjungimo mechanizmo (18), suprojektuoto ir sukonfigūruoto elektros jungties perjungimui tarp minėto signalo generatoriaus (10) ir kiekvieno iš minėtų elektrodų (20a, 20b, 20c, 20d) pagal iš anksto nustatytą seką taip, kad būtų pateiktas pirmasis įtampos skirtumas tarp minėto pirmojo elektrodo (20a) ir minėto antrojo elektrodo (20b), antrasis įtampos skirtumas tarp minėto antrojo elektrodo (20b) ir minėto trečiojo elektrodo (20c) po pirmojo įtampos skirtumo ir trečiasis įtampos skirtumas tarp minėto trečiojo elektrodo (20c) ir ketvirtojo elektrodo (20d) iš minėtos daugybės elektrodų (20a, 20b, 20c, 20d) po antrojo įtampos skirtumo,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas valdymo blokas (14) ir minėtas perjungimo mechanizmas (18) yra sukonfigūruoti taip, kad elektros stimuliacijos impulsų serijos tiekimas į elektrodus (20a, 20b, 20c, 20d) yra 5-20 ciklų per minutę, ciklas yra pasikartojanti pirmojo, antrojo ir trečiojo įtampos skirtumų seka tarp mažiausiai keturių elektrodų (20a, 20b, 20c, 20d),

kur minėtas valdymo blokas (14) yra suprojektuotas ir išdėstytas taip, kad, kai minėti elektrodai (20a, 20b, 20c, 20d) funkcionaliai kontaktuoja su blauzda pirmuoju ir antruoju elektrodais (20a, 20b), pritvirtintais blauzdos viršutinėje dalyje, ir trečiuoju ir ketvirtuoju elektrodais (20c, 20d), pritvirtintais priešingoje blauzdos dalyje, minėtas pirmasis, antrasis ir trečiasis įtampų skirtumai sukelia bent vieną iš esmės radialinį blauzdos raumeninio audinio pirmosios dalies susitraukimą bent iš dalies po iš esmės išilginio blauzdos raumeninio audinio antrosios dalies susitraukimo per vieną ciklą taip, kad būtų lokalizuoto pokyčio poveikis kraujo srautui per kraujagyslę.

2. Įtaisas pagal 1 punktą, kur minėtas perjungimo mechanizmas (18) reaguoja į minėtą valdymo bloką (14).

3. Įtaisas pagal 1 punktą, kur minėtas signalo generatorius (10) ir minėtas valdymo blokas (14) yra suprojektuoti ir išdėstyti taip, kad minėti elektros impulsai turi daugybę ciklų, kiekvienas iš minėtų ciklų apima vieną teigiamą ir vieną neigiamą impulsą, ciklo dažnumas iš minėtos daugybės ciklų yra 0,5-20 Hz diapazone.

4. Įtaisas pagal 3 punktą, kur minėtas ciklo dažnumas yra 6-16 Hz diapazone.

5. Įtaisas pagal 1 punktą, kur minėtas bent vieno iš esmės išilginio susitraukimo laikas parinktas taip, kad minėtas bent vienas iš esmės radialinis susitraukimas vis dar galioja.

6. Įtaisas pagal 1 arba 5 punktą, kur minėtos pirmoji ir antroji įtampos yra sukeltos tuo pačiu metu taip, kad radialinis susitraukimas bent iš dalies sukeliamas pirmuoju įtampos skirtumu, kuris pateikiamas kartu su antruoju įtampos skirtumu.