1. Kristalinė (R) arba (S) erdosteino forma,  b e s i s k i r i a n t i  šiais fiziniais parametrais:

- miltelių Rentgeno spinduliuotės difrakcijos spektru su smailėmis ties 17,0, 20,1, 22,8, 23,4, 27,3, 28,0, 29,1, 30,6, 33,2 ± 0.2 laipsnio du teta;

-infraraudonųjų spindulių absorbcijos spektru su smailėmis ties 1740, 1692, 1683, 1607 ir 1576 cm-1;

- lydymosi temperatūra 112-134 oC, su lydymosi pradžia ties 123 oC, ir DSC termograma.

2. Kristalinio (R) arba (S) erdosteino polimorfo (I) pagal 1 punktą gavimo būdas, apimantis šias pakopas:

a) enantiomerų atžvilgiu gryno erdosteino tirpalo organiniame tirpiklyje pateikimo;

b) dujinio arba vandeninio amoniako pridėjimo, siekiant nusodinti (R) arba (S) erdosteino amonio druską;

c) amonio druskos išskyrimo;

d) amonio druskos ištirpinimo vandenyje;

e) vandeninio tirpalo parūgštinimo hidrochlorido rūgštimi;

f) parūgštinto vandeninio tirpalo atšaldymo, kad iškristų į nuosėdas enantiomerų atžvilgiu gryno erdosteino forma I;

g) enantiomerų atžvilgiu grynos R- arba S-erdosteino formos išskyrimo.

3. Gavimo būdas pagal 2 punktą, kur organinis tirpiklis yra acetonas.

4. Gavimo būdas pagal 2 arba 3 punktą, kuris vykdomas temperatūroje, apimančioje tarp 0 ir 50 oC.

5. Gavimo būdas pagal bet kurį iš 2-4 punktą, kur f) pakopa vykdoma šaldant tirpalą iki 0-10 oC.