PAGE  

1. Monohidroksilintų 3,17-diketo-steroido junginių selektyviosios izoliacijos, gryninimo ir atskyrimo iš tirpalo, gauto mikrobiologiniu hidroksilinimu, apimančiu steroido junginių mišinį, būdas steroido junginių selektyviąja ekstrakcija, gryninimu ir selektyviąja kristalizacija, besiskiriantis:
a) biomasės iš fermentacijos sultinio pašalinimu duotu atveju po poveikio fosforo rūgštimi filtravimo arba centrifugavimo būdu, atskiriant steroido junginius iš filtrato su alifatiniu ketonu arba alifatinio alkoholio esteriu, selektyviu nesteroido tipo priemaišų pašalinimu iš organinės fazės, veikiant vandeniniu bazinio charakterio tirpalu ir žaliavinio kristalinio produkto, apimančio hidroksilintus steroidus, gavimu, pridedant vandens ir išgarinant tirpiklį ir
b) steroido junginių ištirpinimu iš a) pakopoje gautos filtruotos biomasės paviršiaus, veikiant C1-C4 alifatiniais alkoholiais arba ketonais arba jų vandeniniu tirpalu ir žaliavinio kristalinio produkto, apimančio hidroksilintus steroidus, gavimu po tirpiklio išgarinimo, po to
c) a) pakopoje gauto produkto arba šiuo atveju dviejų žaliavinių produktų, gautų a) ir b) pakopoje ištirpinimu C1-C4 alifatiniame alkoholyje arba ketone, besimaišančiame su vandeniu arba jo vandenininiame tirpale, tirpalo spalvos nuėmimu ir išgrynintų homogeninių žaliavinių kristalų atskyrimu po tirpiklio išgarinimo ir

d) c) pakopoje gautų išgrynintų homogeninių žaliavinių kristalų rekristalizacija iš chlorinto angliavandenilio/alifatinio arba cikloalifatinio angliavandenilio ir gryno produkto atskyrimu.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  etilo acetato, n-propilo acetato arba izobutilo metilo ketono kaip alifatinio ketono arba alifatinio alkoholio esterio panaudojimu.
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  vandeninio tirpalo valentingumo ir joninės jėgos, naudojamos nesteroidinių priemaišų pašalinimui, sureguliavimu, pridedant šarminio metalo, žemės šarminio metalo hidroksidų ir/arba jų bazinių druskų, tokių kaip karbonatai, vandenilio karbonatai, fosfatai, vandenilio fosfatai, acetatai.









