1. Alavo (IV) mezoporfirino junginio arba jo druskos gamybos būdas, apimantis:

a) mezoporfirino IX dihidrochlorido arba jo druskos tirpalo arba suspensijos paruošimą:
1) patalpinant metalinį hidrinimo katalizatorių vandenilio atmosferoje, kad susidarytų iš anksto hidrintas katalizatorius; ir
2) heminui kontaktuojant su iš anksto hidrintu katalizatoriumi ir išlaikant heminą ir katalizatorių esant vienam arba daugiau temperatūros, vandenilio slėgio ir laiko, per kurį geležis pašalinama iš hemino ir hemino vinilo grupės redukuojamos iki etilo grupių, derinių, tokiu būdu susidarant mezoporfirinui IX;
3) išskiriant mezoporfiriną IX mezoporfirino IX formiato pavidalu;
4) išgryninant išskirtą mezoporfirino IX formiatą;
5) paverčiant išgrynintą mezoporfirino IX formiatą mezoporfirino IX dihidrochloridu;
6) apdorojant mezoporfirino IX (dihidrochloridą) diatomine žeme ir aktyvinta anglimi, po to pridedant 0,1- 6N HCL į mezoporfirino IX dichloridą;

b) alavo (II) oksido tirpalo arba suspensijos paruošimą, kur stadijos (a) ir (b) gali vykti bet kokia tvarka arba vienu metu; ir

c) alavo (II) oksido tirpalo arba suspensijos kontaktavimą su mezoporfirino IX dihidrochlorido arba jo druskos tirpalu arba suspensija, lašinant mezoporfirino IX dihidrochlorido arba jo druskos tirpalą arba suspensiją, kad susidarytų alavo (IV) mezoporfirino junginys arba jo druska; ir
d) alavo (IV) mezoporfirino IX dichlorido gryninimą, trinant su karšta rūgštimi, po to veikiant aukštu pH, kurio reikšmė yra pH 9 arba daugiau, po to vėl parūgštinant, ir po to sekant trynimui su karšta rūgštimi.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur alavo (II) oksido tirpalas arba suspensija ir bemetalio porfirino junginio arba jo druskos tirpalas arba suspensija yra paruošiami nepriklausomai su skruzdžių rūgštimi arba acto rūgštimi.
3. Būdas pagal 1 punktą, kur bemetalis porfirino junginys yra pasirinktas iš mezoporfirinų, protoporfirinų, hematoporfirinų ir jų druskų.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur metalinis hidrinimo katalizatorius yra paladis ant anglies.

