1. Ląstelių kultūros terpės, skirtos panaudoti bioreaktoriuje, apdorojimo būdas, apimantis:

(a) ląstelių kultūros terpės apšvitinimą ultravioletine C (UVC) šviesa;

(a2) ląstelių kultūros terpės praleidimą pro giluminį filtrą;

(b) ląstelių kultūros terpės praleidimą pro sterilų filtrą; ir

(c) ląstelių kultūros terpės įvedimą į bioreaktorių.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame UVC šviesos bangos ilgis yra 254 nm.

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame ląstelių kultūros terpę apšvitina UVC šviesa, kurios srautas 1-12 litrų per valandą, geriau 6 litrai per valandą.

4. Būdas pagal 1 punktą, kuriame logaritminė sumažėjimo reikšmė yra didesnė arba lygi 4,85, geriau logaritminė sumažėjimo reikšmė yra 6-7.

5. Būdas pagal 1 punktą, kuriame ląstelių kultūros terpę apšvitina UVC šviesa, kurios energijos tankis yra 120-320 J/m2, geriau 238 J/m2.

6. Būdas pagal 1 punktą, kuriame sterilaus filtro porų maksimalus dydis 200 nm.

7. Būdas pagal 1 punktą, kuriame ląstelių kultūros terpės apšvitinimo UVC šviesa pakopa yra pakankama, kad būtų pakenkta ląstelių kultūros terpėje esančių bet kurių virusų, neturinčių apvalkalo, nukleorūgštims.

8. Būdas pagal 1 punktą, kuriame apdorota ląstelių kultūros terpė yra naudojama žinduolių ląstelių arba vabzdžių ląstelių augimui aprūpinti.

9. Būdas pagal 8 punktą, kuriame žinduolių ląstelės geba gaminti antikūnus.

10. Būdas pagal 1 punktą, kuriame ląstelių kultūros terpę praleidžia pro giluminį filtrą esant rūgštiniam pH, geriau pH yra 5,0.

11. Būdas pagal 1 punktą, kuriame ląstelių kultūros terpės praleidimas pro giluminį filtrą yra pakankamas, kad iš ląstelių kultūros terpės būtų pašalinti bet kurie virusai su apvalkalu.