1. Gyvulinių baltymų neturinti ląstelių kultūros terpė, apimanti putresciną ir sojos hidrolizatą, kur putrescino koncentracija kultūros terpėje svyruoja nuo 0,5 iki 10 mg/l, ir sojos hidrolizato koncentracija svyruoja nuo 0,05 % (m/t) iki 1 % (m/t).

2. Gyvulinių baltymų neturinti ląstelių kultūros terpė pagal 1 punktą, kur putrescinas yra iš kito šaltinio, negu sojos hidrolizatas.

3. Ląstelių kultivavimo būdas, apimantis pakopas:

(a) paruošimą gyvulinių baltymų neturinčios ląstelių kultūros terpės pagal 1 punktą,

(b) ląstelių padauginimą terpėje, gaunant ląstelių kultūrą.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur ląstelės yra parinktos iš grupės, susidedančios iš žinduolių ląstelių, vabzdžių ląstelių, paukščių ląstelių, bakterinių ląstelių ir mielių ląstelių.

5. Būdas pagal 3 punktą, kur ląstelės yra kultivuojamos būdu, parinktu iš grupės, susidedančios iš kultivavimo vienkartiniu užpildymu, kultivavimo maitinamu vienkartiniu užpildymu, perfuzinio kultivavimo ir kultivavimo chemostate.

6. Tikslinio baltymo ekspresavimo būdas, apimantis pakopas:

a) ląstelių kultūros auginimą gyvulinių baltymų neturinčioje ląstelių kultūros terpėje pagal 1 punktą;

b) nukleorūgščių sekos, apimančios seką, koduojančią tikslinį baltymą, įvedimą į ląsteles;

c) nukleorūgščių seką turinčių ląstelių atrinkimą; ir

d) selektyvią tikslinio baltymo ekspresijos indukciją ląstelėse.

7. Būdas pagal 6, punktą, kur ląstelės yra parinktos iš grupės, susidedančios iš žinduolių ląstelių, vabzdžių ląstelių, paukščių ląstelių, bakterinių ląstelių, ir mielių ląstelių.

8. Būdas pagal 6, punktą, kur ląstelės/taikinio baltymo derinys yra parinktas iš grupės, susidedančios iš CHO ląstelių/koaguliacijos faktoriaus VIII, BHK ląstelių/eritropoetino, Epšteino Baro virusu transformuotų imortalizuotų žmogaus B ląstelių/žmogaus antikūnų.

9. Būdas pagal 6 punktą, kur ląstelės yra kultivuojamos būdu, parinktu iš grupės, susidedančios iš kultivavimo vienkartiniu užpildymu, kultivavimo maitinamu vienkartiniu užpildymu, perfuzinio kultivavimo ir kultivavimo chemostate.

10. Virusų gavimo būdas, apimantis pakopas:

a) ląstelių kultūros auginimą gyvulinių baltymų neturinčioje ląstelių kultūros terpėje pagal 1 punktą;

b) ląstelių infekavimą virusu;

c) virusu infekuotų ląstelių atranką; ir

d) ląstelių inkubavimą virusų padauginimui.

11. Būdas pagal 10 punktą, kur ląstelės yra parinktos iš grupės, susidedančios iš žinduolių ląstelių, vabzdžių ląstelių, paukščių ląstelių, bakterinių ląstelių ir mielių ląstelių.

12. Būdas pagal 10 punktą, kur derinys ląstelė/virusas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš Vero ląstelė/susilpnintas karvių raupų virusas, Vero ląstelė/karvių raupų virusas, Vero ląstelė/hepatito A virusas, Vero ląstelė/gripo virusas, Vero ląstelė/Vakarų Nilo virusas, Vero ląstelė/SARS virusas ir viščiuko embriono ląstelės/FSME virusas.

13. Būdas pagal 10 punktą, kur ląstelės yra kultivuojamos būdu, parinktu iš grupės, susidedančios iš kultivavimo vienkartiniu užpildymu, kultivavimo maitinamu vienkartiniu užpildymu, perfuzinio kultivavimo ir kultivavimo chemostate.