1. Drėgno granuliavimo būdas, kuriame:

a) sumaišo kompoziciją, apimančią (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino) pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druską ir krakmolą, siekiant gauti vientisą mišinį;

b) sumaišytą mišinį iš a) stadijos granuliuoja pridedant vandens, siekiant gauti drėgnas granules;

c) drėgnas granules iš b) stadijos džiovina temperatūroje < 65 °C, kol džiovinant prarasta masė (LOD) sudaro nuo 5 % iki 11 %, siekiant gauti sausas granules; ir

d) į sausas granules iš c) stadijos įmaišo slydimo agento, siekiant gauti išmaišytas granules.

2. (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos gamybos būdas, kuriame atlieka drėgno granuliavimo procesą pagal 1 punktą ir papildomai:

e) išmaišytas granules suspaudžia, kad suformuotų tabletes.

3. Drėgno granuliavimo kompozicija, gaunama būdu pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija apima nuo 10 iki 50 masės % (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos, nuo 100 iki 140 masės % krakmolo, skaičiuojant pagal (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos kiekį, ir nuo 90 iki 120 masės % vandens, skaičiuojant pagal bendrą sausos kompozicijos masę prieš drėgną granuliavimą, kur minėtos kompozicijos tūrinis tankis po džiovinimo yra nuo 0,35 iki 0,65 g/ml.

4. Tabletė, gaunama būdu pagal 2 punktą, kur tabletė pasižymi kietumu intervale nuo 59 N (6 kp) iki 294 N (30 kp).

5. Tabletė pagal 4 punktą, kur minėta tabletė pasižymi tirpumu bent 75 % per 45 minučių laikotarpį vandeniniame tirpiklyje, kurio pH palaikomas 7,4, temperatūra 37 °C ±0,5 °C ir maišymo greitis 75 rpm.

6. Tabletė pagal 4 arba 5 punktą, kur tabletė apima daugiau nei nuo 25 mg iki 200 mg (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos.

7. Tabletė pagal 6 punktą, kur tabletė apima 100 mg (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos.

8. Būdas, skirtas (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos formavimui į kompoziciją tablečių presavimui, kur būdas apima:

a) (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos sumaišymą su krakmolu ir nebūtinai su bent vienu iš užpildo, slydimo agento, suspendavimo/dispergavimo agento, surišimo agento ir paskirstymo agento, kai mentės sukimosi greitis yra pakankamas, kad susidarytų homogeninis miltelių mišinys, kurio tūrinis tankis po džiovinimo nuo 0,35 g/ml iki 0,65 g/ml, yra pakankamas tablečių, pasižyminčių kietumu intervale nuo 59 N (6 kp) iki 294 N (30 kp), formavimui;

b) įpurškimą tarp 15 masės % ir 40 masės % vandens į a) stadijos homogeninį miltelių mišinį ir maišymą, siekiant suformuoti padidintas granules; ir

c) padidintas granules iš b) stadijos džiovina, kol džiovinant prarasta masė (LOD) pasiekia nuo 5 % iki 11 %, siekiant gauti sausas granules.

9. Būdas pagal 8 punktą, kur sausų granulių diametro dydis sudaro nuo 25 µm iki 900 µm.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur sausos granulės yra malamos taip, kad 90 masės % sumaltų granulių dalelių diametro dydis sudarytų nuo 25 iki 900 µm.

11. Būdas pagal 10 punktą, papildomai apimantis sumaltų granulių maišymą su slydimo agentu iki homogeninio mišinio gavimo ir po to gautos kompozicijos tabletavimą.

12. Drėgno granuliavimo kompozicija, gauta būdu pagal bet kurį vieną iš 8 - 10 punktų, apimanti nuo 10 iki 50 masės % (6-(5-fluor-2-(3,4,5-trimetoksifenilamino)pirimidin-4-ilamino)-2,2-dimetil-3-okso-2H-pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4(3H)-il)metilfosfato dinatrio druskos, krakmolą, slydimo agentą ir nuo 5 % iki 11 % vandens.

13. Drėgno granuliavimo kompozicija pagal 12 punktą, kur kompozicijos tūrinis tankis yra nuo 0,35 iki 0,65 g/ml.

14. Tabletė, gauta būdu pagal 11 punktą.