1. Skysto baltymų mišinio filtravimo būdas, kur būdas apima:

paruošimą skysto mišinio, esant pirmajam slėgiui (P1), kur skystas mišinys apima nešantį skystį, pirmą baltymo koncentraciją (C1) nešančio skysčio atžvilgiu, ir disperguotą teršalą;

skysto mišinio praleidimą per filtrą, kad susidarytų (P2) filtratas, esant antrajam slėgiui, kur filtratas apima nešantį skystį ir antrą baltymo koncentraciją (C2) nešančio skysčio atžvilgiu, kur filtro dydis yra taip išdėstytas, kad pašalintų iš skysto mišinio bent dalį disperguotų teršalų; ir

panaudojimą priešpriešinio slėgio filtratui, kad būtų užtikrinta, jog slėgių skirtumas tarp pirmojo ir antrojo slėgių (P1-P2) yra ne didesnis negu 300 mbar.

2. Skysto baltymų mišinio filtravimo būdas, kur būdas apima:

paruošimą skysto mišinio, esant pirmajam slėgiui (P1), kur skystas mišinys apima nešantį skystį, pirmą baltymo koncentraciją (C1) nešančio skysčio atžvilgiu ir disperguotą teršalą;

skysto mišinio praleidimą per filtrą, kad susidarytų (P2) filtratas, esant antrajam slėgiui, kur filtratas apima nešantį skystį ir antrą baltymo koncentraciją (C2) nešančio skysčio atžvilgiu, kur filtro dydis yra taip išdėstytas, kad pašalintų iš skysto mišinio bent dalį disperguotų teršalų; ir

panaudojimą priešpriešinio slėgio filtratui, kuris būtų pakankamas, kad susidarytų vidutinis filtrato tėkmės greitis bent 300 g/minm2 filtro paviršiaus ploto.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur priešpriešinis slėgis yra pakankamas, kad susidarytų vidutinis filtrato tėkmės greitis bent 300 g/minm2 filtro paviršiaus ploto.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur baltymas apima poslinkiui jautrų baltymą.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur baltymas apima kraujo koaguliacijos kaskados baltymą.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur slėgio skirtumas yra ne daugiau negu 90 mbar.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur bent 95  baltymo, esančio skystame mišinyje, yra išgaunama filtrate.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur bent 99  baltymo, esančio skystame mišinyje, yra išgaunama filtrate.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur pirmasis slėgis (P1) yra bent 200 mbar dydžio.

10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur nešantis skystis apima vandenį.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur baltymas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš von Willebrando faktoriaus (vWF), VIII faktoriaus, XIII faktoriaus ir jų mišinių.

12. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur disperguotas teršalas apima mikroorganizmą.

13. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur filtrate iš esmės nėra disperguoto teršalo.

14. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur filtras apima poringą membraną, kur poringa membrana apima poras nuo 0,1 iki 0,5 µm dydžio.

15. Būdas pagal ankstesnį punktą, kur poros yra 0,2 µm arba 0,22 µm dydžio.

16. Vandeninio baltymų mišinio filtravimo būdas, kur būdas apima:

paruošimą vandeninio mišinio, esant pirmajam slėgiui (P1), kur vandeninis mišinys apima vandenį ir pirmą von Willebrando faktoriaus (vWF) koncentraciją (C1) vandens atžvilgiu;

praleidimą vandeninio mišinio per poringos membranos filtrą, kad susidarytų antrojo slėgio (P2) filtratas, kur filtratas apima vandenį ir vWF, esant antrai koncentracijai (C2) vandens atžvilgiu, kur poringas membraninis filtras apima poras nuo 0,1 iki 0,5 µm dydžio; ir

panaudojimą priešpriešinio slėgio filtratui, kad būtų užtikrinta, jog slėgių skirtumas tarp pirmojo ir antrojo slėgių (P1-P2) yra ne didesnis negu 90 mbar.

17. Būdas pagal 16 punktą, kur bent 95  vWF, esančio skystame mišinyje, yra išgaunamas filtrate.

18. Būdas pagal 17 punktą, kur bent 99  vWF, esančio skystame mišinyje, yra išgaunamas filtrate.

19. Būdas pagal 16 punktą, kur poros yra 0,2 µm arba 0,22 µm dydžio.

20. Būdas pagal 16 punktą, kur vandeninis mišinys dar apima mikroorganizmų populiaciją, kur bent dalis populiacijos yra pašalinama iš vandeninio tirpalo per poringos membranos filtrą.