1. Nešiojamas indo laikiklis skirtas indo apdorojimo sistemai ir pritaikytas indo laikymui, kai indo vidinis paviršius yra padengiamas ir tikrinamas dėl defektų ir kol indas yra transportuojamas indo apdorojimo sistemoje iš pirmo apdorojimo punkto į antrą apdorojimo punktą, kur indo laikiklis apima:

indo talpinimo lizdą, padarytą įtaisyti indo atvirą galą ir skirtą įtaisyto indo vidinio paviršiaus apdorojimui per indo talpinimo lizdą pirmame apdorojimo punkte ir antrame apdorojimo punkte;

vakuuminį vamzdį ir išorinę vakuumavimo prijungimo vietą dujų pašalinimui per indo talpinimo lizdą iš įtaisyto indo vidaus;

kur indo laikiklis yra pritaikytas vakuumui palaikyti įtaisyto indo viduje taip, kad indo apdorojimui nėra būtina papildoma vakuuminė kamera.

2. Nešiojamas indo laikiklis pagal 1 punktą, papildomai apimantis:

antrą prijungimo lizdą, skirtą priimti išorinį dujų padavimą arba ventiliaciją;

vamzdį dujoms praeiti tarp indo, įtaisyto talpinimo lizde, atviro galo ir antro prijungimo lizdo.

3. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur nešiojamo laikiklio masė yra mažesnė, nei 2,25 kg.

4. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur išorinė vakuumavimo prijungimo vieta (96) taip pat apima dujų įleidimo vietą (108), esančią vakuumavimo prijungimo vietos ribose, skirtą dujų padavimui į įtaisyto indo vidų.

5. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur indo apdorojimas apima įtaisyto indo vidinio paviršiaus padengimą.

6. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur indo laikiklis yra iš esmės padarytas iš termoplastinės medžiagos.

7. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis:

cilindrinį vidinį paviršių, skirtą indo cilindrinės sienelės talpinimui;

pirmą žiedinį griovelį cilindriniame vidiniame paviršiuje ir bendraašį su juo;

pirmą O formos žiedą pirmame žiediniame griovelyje, skirtą sandarumo tarp įtaisyto indo ir indo laikiklio sudarymui.

8. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis:

radialiai besitęsiančią atramą, gretimą apskritam cilindriniam vidiniam paviršiui, priešais kurį gali būti sandariai prijungtas indo atviras galas.

9. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis:

antrą žiedinį griovelį cilindriniame vidiniame paviršiuje ir bendraašį su juo ir ašimi nutolusį nuo pirmo žiedinio griovelio;

antrą O formos žiedą, išdėstytą antrame žiediniame griovelyje, skirtą sandarumo tarp įtaisyto indo ir indo laikiklio sudarymui.

10. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis:

pirmą daviklį/jutiklį (5702, 5703), skirtą detaliai ištirti indo vidų per indo talpinimo lizdą įtaisyto indo vidinio paviršiaus defektų aptikimui.

11. Nešiojamas indo laikiklis pagal vieną iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis:

formą (208, 210), skirtą indo formavimui.

12. Indo apdorojimo sistema, skirta indo padengimui, kur sistema apima:

indo laikiklį pagal vieną iš 1 – 11 punktų.

13. Indo apdorojimo būdas, kur būdas apima stadijas, kuriose:

įtaiso indo atvirą galą ant indo laikiklio talpinimo lizde;

padengia vidinį indo paviršių per indo talpinimo lizdą;

patikrina padengimą dėl defektų per indo talpinimo lizdą;

transportuoja indą iš pirmo apdorojimo punkto į antrą apdorojimo punktą;

indo laikikliu palaiko įtaisytą indą dengimo, tikrinimo ir transportavimo metu;

kur indo laikiklis apima vakuuminį vamzdį ir išorinę vakuumavimo prijungimo vietą dujų pašalinimui iš įtaisyto indo vidaus per indo talpinimo lizdą;

kur indo laikiklis yra pritaikytas vakuumui palaikyti įtaisyto indo viduje taip, kad indo apdorojimui nėra būtina papildoma vakuuminė kamera.

14. Indo laikiklio pagal vieną iš 1-11 punktų panaudojimas gaminant kraujo mėgintuvėlį, skirtą kraujo saugojimui, švirkštą, skirtą biologiškai aktyvaus junginio arba kompozicijos saugojimui, arba indelį, skirtą biologiškai aktyvaus junginio arba kompozicijos laikymui, arba kateterį, skirtą biologiškai aktyvių junginių arba kompozicijų transportavimui arba kiuvetę, skirtą biologiškai aktyvaus junginio arba kompozicijos laikymui.