1. Būdas, apimantis:

biomasės žaliavos, kuri buvo apšvitinta elektronų srauto formos spinduliuote, siekiant jonizuoti biomasės žaliavą taip, kad žaliava turi pirmąjį radikalų lygį, gesinimą, kur gesinimas yra vykdomas taip, kad apimtų radikalus, esančius antrame lygyje, žemesniame negu pirmasis lygis nugesintoje biomasės žaliavoje, kur gesinimas apima biomasės sąlytį su dujomis, galinčiomis reaguoti su radikalais, kur dujos apima acetileną, acetileno mišinį azote, etileną, chlorintus etilenus arba chlorfluoretilenus, propileną arba šių dujų mišinius.

2. Būdas pagal 1 punktą, papildomai apimantis biomasės žaliavos paruošimą, sumažinant biomasės žaliavos atskirų dalių vieną arba daugiau matmenų.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur biomasės žaliavos atskirų dalių vieno arba daugiau matmenų sumažinimas yra vykdomas sukarpant, sutrinant, supjaustant arba šių būdų deriniais.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur gesinimas apima radikalų gesinimą iki lygio, mažesnio negu 1014 apsisukimų, nustatyto su elektronų sukinio rezonansiniu spektrometru.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur būdas papildomai apima biomasės žaliavos apdorojimą vienu arba daugiau kitų pirminio apdorojimo būdų, kur kiti pirminio apdorojimo būdai yra parinkti iš apdorojimo garsu, pirolizės ir oksidacijos.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur švitinimas yra taikomas tarp 10 MRad ir 50 MRad bendra doze (kuri atitinka dozei tarp 100 kGy ir 500 kGy).

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis nugesintos biomasės žaliavos apdorojimą, siekiant gauti degųjį kurą.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur apdorojimas apima apšvitintos medžiagos pavertimą, naudojant mikroorganizmą, pasižymintį galimybe paversti mažiausiai apie 1 masės procentą biomasės, kuru.

9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur biomasės žaliava yra parinkta iš grupės, susidedančios iš mažos molekulinės masės cukraus, krakmolo, popieriaus, popieriaus produktų, popieriaus atliekų, medienos, medžio drožlių plokštės, pjuvenų, žemės ūkio atliekų, nuotekų, siloso, žolės, ryžių luobos, išspaudų, medvilnės, džiuto, kanapių, linų, bambuko, sizalio, abakos, šiaudų, kukurūzų burbuolių kotų, kukurūzų pašarų, sorų, mėlynžiedės liucernos, šieno, ryžių luobų, kokoso plaukų, medvilnės, sintetinės celiuliozės, jūros dumblių, dumblių ir jų mišinių.