1. Oksikodono hidrochlorido kompozicijos, turinčios mažiau nei 25 ppm 14-hidroksikodeinono, paruošimo procesas, kaip apibrėžta 6 pavyzdžio HPLC metode, kai šis procesas apima šiuos etapus:

(a) 14-hidroksikodeinono kompozicijos hidrinimą, siekiant gauti kompoziciją, kurios bazė yra be oksikodono;

(b) bazės be oksikodono konvertavimą į oksikodono hidrochloridą ir

(c) oksikodono hidrochlorido kompozicijos, sudarytos (b) etapu, hidrinimą, siekiant sudaryti oksikodono hidrochlorido kompoziciją, turinčią mažiau nei 25 ppm 14-hidroksikodeinono.

2. Procesas pagal 1 punktą, kai oksikodono hidrochloridas tarp (b) ir (c) etapų yra išskiriamas.