1. 14-hidroksikodeinono kiekio oksikodono hidrochlorido kompozicijoje sumažinimo būdas, iki kiekio mažesnio nei 25 ppm, kaip nustatyta HPLC metodu 6 pavyzdyje, apimantis oksikodono hidrochlorido kompozicijos reakciją su kataliziškai veiksmingu paladžio-anglies katalizatoriaus ir vandenilio dujų kiekiu, taip hidrinant 14-hidroksikodeinoną.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur gauta oksikodono hidrochlorido kompozicija apima 14-hidroksikodeinoną kiekiu mažesniu nei 15 ppm.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur gauta oksikodono hidrochlorido kompozicija apima 14-hidroksikodeinoną kiekiu mažesniu nei 10 ppm.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur paladžio-anglies katalizatorius yra 5% paladžio ant anglies.