1. Oksikodono hidrochlorido kompozicijos, turinčios mažiau nei 25 ppm 14-hidroksikodeinono, kaip nustatyta aukšto slėgio skysčių chromatografijos (HPLC) metodu 6 pavyzdyje, gavimo būdas, apimantis oksikodono hidrochlorido, turinčio bent 100 ppm 14-hidroksikodeinono, kaip nustatyta HPLC metodu 6 pavyzdyje, hidrinimą tinkamame tirpiklyje siekiant gauti oksikodono hidrochlorido kompoziciją, turinčią mažiau nei 25 ppm 14-hidroksikodeinono,

kur tinkamas tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, alkoholio, eterio, amido, N-metilpirolidono, karboksirūgšties ir tinkamo, bet kurių dviejų arba daugiau minėtų tirpiklių, mišinio, papildomai apimantis oksikodono hidrochlorido kompozicijos, turinčios mažiau nei 25 ppm 14-hidroksikodeinono, išgavimą iš tirpiklio, kur išgavimo žingsnis apima oksikodono hidrochlorido kompozicijos, turinčios mažiau nei 25 ppm 14-hidroksikodeinono, kristalizaciją ir kristalizuotos kompozicijos filtravimą iš tirpiklio.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur hidrinimas vykdomas su katalizatoriumi ir vandenilio donoru.
3. Būdas pagal 2 punktą, kur katalizatorius yra paladis ant anglies.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur hidrinime naudojamos vandenilio dujos ir paladžio ant anglies katalizatorius.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, kur tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, alkoholio, eterio, N-metilpirolidono ir tinkamo, bet kurių dviejų arba daugiau iš minėtų tirpiklių, mišinio.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, izopropanolio, metanolio, etanolio, tetrahidrofurano, dioksano, N-metilpirolidono, ir tinkamo, bet kurių dviejų arba daugiau iš minėtų tirpiklių, mišinio.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, izopropanolio, metanolio, etanolio, ir tinkamo, bet kurių dviejų arba daugiau iš minėtų tirpiklių, mišinio.

8. Būdas pagal 5 punktą, kur tirpiklis yra izopropanolio ir vandens mišinys.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 8 punktų, kur bent dalis 14-hidroksikodeinono yra gauta iš 8α, 14-dihidroksi-7,8-dihidrokodeinono.
