1. Granulocito kolonijas stimuliuojančio faktoriaus (G-CSF) išskyrimo ir gryninimo nuo G-CSF producento mikroorganizmo būdas, susidedantis iš stadijų, kuriose

a) vykdo mikroorganizmo lyzę reguliuojant ląstelių pastos suspensijos tankį ir temperatūrą ir atskiria netirpią medžiagą, apimančią G-CSF,

b) išskiria ištirpintus kūnelius (IB), apimančius G-CSF, esant joniniam paviršiniam agentui

c) tirpina G-CSF, esantį netirpioje medžiagoje, naudojant aukštos koncentracijos chaotropinį agentą ir denatūravimo agentą, kuris yra tris(2-karboksietil)fosfino HCl (TCEP)

d) oksiduoja G-CSF esant cistinui/cisteinui moliniu santykiu 1:10,

e) vykdo G-CSF korektišką pervyniojimą kontroliuojamos temperatūros sąlygomis vienos stadijos būdu,

f) koncentruoja persivyniojusio G-CSF tirpalą su tangentinio srauto filtravimo (TFF) sistema, naudojant 5-12 KDa molekulinės masės išskyrimo kasetes,

g) nudruskina koncentruotą G-CSF tirpalą kontroliuojamos temperatūros kolonoje ir atskiria G-CSF tirpalą nuo chaotropo gelfiltravimu,

h) vykdo G-CSF tirpalo katijonų mainų chromatografiją,

i) išskiria išgrynintą G-CSF formulavimo buferyje stabilioje formoje,

j) pašalina endotoksinus, naudojant stipriai bazinę anijonų mainų chromatografiją.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur G-CSF yra rekombinantinis metionilintas žmogaus G-CSF

(rmetHuG-CSF).

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur ląstelės pastos tankis yra ne mažesnis, nei 8 ml resuspensijos buferio IB gramui ir temperatūros intervalas yra 5 - 20°C.

4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur joninis paviršinio aktyvumo agentas išskyrimo stadijoje yra natrio deoksicholatas.

5. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur aukštos koncentracijos chaotropinis agentas tirpinimo stadijoje yra guanidino HCl koncentracijų intervale 5,4 M ir 6,6 M.

6. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur temperatūra pervyniojimo stadijoje yra tarp 7 ir

15 °C.

7. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur gelfiltravimo kolona yra Sefadex G-25 Fine.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur Sefadex G-25 Fine rutuliukų dalelių dydis yra tarp 20 ir 300 µm.

9. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur nudruskinimo stadijoje kolona yra stabilizuota temperatūroje tarp 4 ir 20 °C.

10. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur katijonų mainų chromatografija apima sulfopropilą.

11. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur stabilus formulavimo buferis išskyrimo stadijoje yra 10 mM acetatinio buferio, 5 % sorbitolio ir 0,004 % polisorbato 80 vandeninis tirpalas, kurio pH koreguotas iki 4.0.

12. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur stiprios bazės anijonų mainų chromatografijos stadija, naudojama endotoksinų pašalinimui, yra apimanti ketvirtinį amonį.

13. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur c) stadijos pH yra nuo 7,5 iki 9,0.

14. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur e) stadijos pH yra nuo 7,0 iki 8,0.

15. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur G-CSF mikroorganizmas producentas yra E.coli.

16. Būdas pagal 2 punktą, papildomai apimantis rmetHuG-CSF formulavimo stadiją, sudarant kompoziciją, susidedančią iš:

a) 30-100 MU (300 - 1000 µg) rmetHuG-CSF,

b) 0.50 - 0.80 mg acetato,

c) 25-100 mg sorbitolio,

d) 0,01 -0,10 mg polisorbato 80,

e) vandens injekcijoms,

f) natrio hidroksido arba acto rūgšties pH reguliavimui

viename sterilaus tirpalo ml.