1. Enantiomerų komponentų išskyrimo iš enantiomerų (R) ir (S) mišinio būdas, kur mišinio enantiomerai yra ((R)-(4-imino-6-metil-1,4,5,6-tetrahidro-[1,3,5]triazin-2-il)-dimetilaminas ir ((S)-(4-imino-6-metil-1,4,5,6-tetrahidro-[1,3,5]triazin-2-il)-dimetilaminas arba jų tautomerai, kai atliekama pagal dalelių dydį kontroliuojama kristalizacija, apimantis šiuos žingsnius:

(a) tirpalo, sudaryto iš minėtų enantiomerų (R) ir (S) mišinio, sumaišymas tirpiklyje be jokių papildomų priedų ar medžiagų;

(b) (a) žingnyje sukurto tirpalo išsėjimas su enantiomero (R) kristalais ir, kartu arba paeiliui, su enantiomero (S) kristalais, kur enantiomero (R) kristalai skiriasi savo dydžiu nuo enantiomero (S) kristalų, kad būtų galima atskirti praturtintus enantiomero (R) kristalus nuo praturtintų enantiomero (S) kristalų mišinyje;
(c) enantiomero (R) ir enantiomero (S) vienalaikis kristalizacijos indukavimas; ir

(d) kristalų, susidariusių iš mišinio, praturtinto enantiomeru (R) ir enantiomeru (S), atskyrimas, naudojantis kristalų dydžio skirtumais.

2. Būdas pagal 1 punktą, papildomai apimantis šiuos žingsnius: (e) išskirtų kristalų, sudarytų iš mišinio praturtinto enantiomeru (R), tirpinimas tirpiklyje be jokių kitų priedų ar medžiagų ir, atskirai, kristalų, sudarytų iš mišinio praturtinto enantiomeru (S), tirpinimas tirpiklyje be jokių kitų priedų ar medžiagų;

(f) enantiomero (R) tirpalo išsėjimas su enantiomero (R) kristalais ir, atskirai, enantiomero (S) tirpalo išsėjimas su enantiomero (S) kristalais;

(g) enantiomero (R) ir, atskirai, enantiomero (S) kristalizacijos indukavimas;

(h) kristalų, susidariusių iš mišinių, praturtintų enantiomeru (R) ir, atskirai, enantiomeru (S), išskyrimas iš mišinių.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur enantiomerų (R) ir (S) mišinys yra enantiomerų (R) ir (S) racematas.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 3 punktų, kur enantiomerų (R) ir (S) mišinys yra enantiomerų (R) ir (S) racematas sudarantis konglomeratą.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, kur "motininis tirpalas" yra tirpalas liekantis po (d) žingsnio ir/arba (h) žingsnio, ir yra perdirbamas į (a) žingsnio tirpalą ir/arba (a) žingsnio tirpalas yra papildomas prieš (b) žingsnį ir visas procesas kartojamas.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 5 punktų, kur (a) ir/arba (e) žingsnio tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, organinių tirpiklių ir jų mišinių.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur (a) ir/arba (e) žingsnio tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš alifatinių ir aromatinių angliavandenilių, alkoholių, esterių, ketonų ir jų mišinių.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur alkoholiai yra parinkti iš etanolio, metanolio, propanolio, izopropanolio, n-butanolio ir tret-butanolio.

9. Būdas pagal 7 punktą, kur ketonai yra parinkti iš acetono ir metiletilketono.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 9 punktų, kur tirpiklis (a) ir/arba (e) žingsnyje yra etanolis.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, kur ((R)-(4-imino-6-metil-1,4,5,6-tetrahidro-[1,3,5]triazin-2-il)-dimetilaminas ir ((S)-(4-imino-6-metil-1,4,5,6-tetrahidro-[1,3,5]triazin-2-il)-dimetilaminas, arba jų tautomerai yra pateikti hidrochlorido druskų pavidalu.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 11 punktų, kur kristalų atskyrimas pagal dydį (d) žingsnyje yra atliekamas sijojimo, lydymo arba nusodinimo metodais.

13. Būdas pagal 12 punktą, kur kristalų atskyrimas pagal dydį yra atliekamas sijojant.

14. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 13 punktų, kur (c) žingsnis yra atliekamas šaldant tirpalą, kuriame yra abu enantiomerai, kontroliuojamomis šaldymo sąlygomis.
