1. Oksikodono hidrochlorido kompozicijos, turinčios mažesnį negu 25 ppm kiekis 14-hidroksikodeinono lygį, kaip nustatyta HPLC metodu 6-ame pavyzdyje, gamybos būdas, apimantis

reagavimą atitinkamame tirpiklyje oksikodono bazės kompozicijos, turinčios 8,14-dihidroksi-7,8-dihidrokodeinono, su druskos rūgštimi, kurios kiekis didesnis negu 1,0 molinis ekvivalentas, palyginus su oksikodono bazės kompozicija, kur 8,14-dihidroksi-7,8-dihidrokodeinonas yra dehidratuotas iki 14-hidroksikodeinono ir, esant redukuojančioms sąlygoms, paruoštoms katalizatoriaus ir vandenilio donoro, kur 14-hidroksikodeinonas yra konvertuojamas į oksikodoną,

kur tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, alkoholio, eterio, amido, N-metilpirolidono, karboksirūgšties ir bet kurių dviejų arba daugiau aukščiau minėtų tirpiklių tinkamo mišinio.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, alkoholio, eterio, amido, N-metilpirolidono ir bet kurių dviejų arba daugiau aukščiau minėtų tirpiklių tinkamo mišinio.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, izopropanolio, metanolio, etanolio, tetrahidrofurano, dioksano, N-metilpirolidono ir bet kurių dviejų arba daugiau aukščiau minėtų tirpiklių tinkamo mišinio.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, izopropanolio, metanolio, etanolio ir bet kurių dviejų arba daugiau aukščiau minėtų tirpiklių tinkamo mišinio.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur tirpiklis yra izopropanolio ir vandens derinys.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur 8,14-dihidroksi-7,8-dihidrokodeinonas yra 8α,14-dihidroksi-7,8-dihidrokodeinonas.