1. Būdas apimantis:

lignoceliuliozinės žaliavos cukrinimą inde, sumaišant lignoceliuliozinės žaliavą su skysta terpe ir cukrinimo agentu, naudojant čiurkšlinį maišytuvą,

kur čiurkšlinis maišytuvas apima srovės srauto maišiklį, ir kur žaliavos cukrinimas apima žaliavos maišymą su srovės srauto maišikliu ir

kur indas turi lenktos formos apatinį paviršių ir

kur srovės srauto maišiklio vamzdžio išilginė ašis yra nukreipta į šoną nuo indo išilginės ašies.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur žaliava turi mažiau negu apie 0,5 g/cm³ tūrinį tankį ir (arba), kur skysta terpė apima vandenį ir (arba), kur cukrinimo agentas apima fermentą.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur srovės srauto maišiklis apima rotorių, sumontuotą vamzdžio tolimajame gale ir rotorių supantį gaubtą.

4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur čiurkšlinis maišytuvas apima daugybę srovės srauto maišiklių, kur kiekvienas srovės srauto maišiklis yra sukonfigūruotas veikti grįžtamai, pumpuojant skystį į indo viršų pirmu rėžimu ir link indo apačios antru rėžimu, geriau kur mažiausiai bent dalyje maišymo visi iš srovės srauto maišiklių dirba pirmu rėžimu, pasirinktinai kur mažiausiai bent dalyje maišymo kai kurie iš srovės srauto maišiklių veikia pirmu rėžimu, ir tuo pačiu metu kiti veikia antru rėžimu.

5. Būdas pagal 4 punktą, papildomai apimantis mikroorganizmo pridėjimą į indą ir cukrintos žaliavos fermentavimą, kur mažiausiai dalyje fermentacijos visi iš srovės srauto maišiklių dirba pirmu rėžimu.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur čiurkšlinis maišytuvas papildomai apima srovės vėdinimo tipo maišytuvą, turintį įvedimo purkštuką, ir kur žaliavos cukrinimas apima čiurkšlės įvedimą per įvedimo purkštuką, geriau kur srovės vėdinimo tipo maišytuvas veikia be oro įleidimo per įvedimo purkštuką.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur cukrinimas apima skysčio padavimą į dvi srovės vėdinimo tipo maišytuvo įleidimo angas.

8. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur čiurkšlinis maišytuvas papildomai apima siurbiančios kameros čiurkšlinį maišytuvą.

9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur čiurkšlinis maišytuvas papildomai apima purkštuką, tampriai sujungtą su čiurkšlinio vamzdelio pirmuoju galu, kur čiurkšlinio vamzdelio pirmasis galas yra atskirtas nuo purkštuko, ir čiurkšlinio vamzdelio turi antrąjį galą, kuris yra sukonfigūruotas išleisti skysčio čiurkšlę.

10. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur cukrinimas apima žaliavos sudėjimą į skystą terpę pavieniais ėminiais; ir kiekvieno žaliavos pavienio ėminio maišymą skystoje terpėje su čiurkšliniu maišikliu prieš pridedant kitą žaliavos ėminį.

11. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, papildomai apimantis žaliavos mišinio gliukozės lygio, skystos terpės ir cukrinimo agento čiurkšlinio maišytuvo veikimo metu stebėjimą, ir (arba) papildomai apima papildomos žaliavos ir cukrinimo agento pridėjimą į indą cukrinimo metu.

12. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur indas apima talpą, ir (arba), kur indas apima geležinkelio vagono arba autocisternos talpą, geriau kur cukrinimas iš dalies arba pilnai vyksta žaliavos mišinio, skystos terpės ir cukrinimo agento transportavimo metu.
13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur žaliava apima popierių.

14. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, papildomai apimanti emulsiklio arba paviršiaus aktyvumo medžiagos pridėjimą į mišinį inde ir (arba) papildomai apima mikroorganizmo pridėjimą į indą ir cukrintos žaliavos fermentavimą.

