1. Rankiniu būdu valdomas išmatuotos dozės inhaliatorius (12), turintis pagrindinį korpusą (10), įrengtą laikyti iš anksto nustatytos konstrukcijos medikamentų talpyklą (20), kuri judinama korpuso atžvilgiu, ir dozių skaitiklį (36); dozės skaitiklis sudarytas iš:

žingsninės skaičiavimo sistemos dozėms skaičiuoti, žingsninė skaičiavimo sistema turi pagrindinį korpusą (100), pavarą (90), sumontuotą su galimybe veikti, reaguojant į talpyklos (20) judėjimą, ir judinti žingsninį išvesties elementą (96), reaguojant į talpyklos (20) judėjimą, pavara ir žingsninis išvesties elementas (96) sumontuoti sudaryti pradžios konfigūraciją, kuriai esant pavara (90) išsidėsto per tarpą nuo reketo tipo išvesties elemento (96), grįžties konfigūraciją, kuriai esant pavara (90) sukabinama su žingsniniu išvesties elementu (96) talpyklos (20) paleidimo eigoje, ir pabaigos konfigūraciją, kuriai esant talpyklos pavara (90) atkabinama nuo reketo tipo išvesties (96) talpyklos paleidimo eigoje, pavara ir žingsninis išvesties elementas (96) papildomai sukonstruoti taip, kad turėtų iš anksto nustatytą talpyklos paleidimą ir skaičiavimo konfigūraciją talpyklos paleidimo eigoje, talpyklos paleidimo konfigūracija nustatoma pavaros (90) padėtimi atžvilgiu nulinio taško, kuriame talpykla (20) paleidžia medikamentus, o skaičiavimo konfigūracija nustatoma pavaros (90) padėtimi atžvilgiu nulinio taško, kuriame žingsninė skaičiavimo sistema vykdo žingsninį skaičiavimą, kur pavara (90) sumontuota taip, kad pasiektų padėtį skaičiavimo konfigūracijoje talpyklos paleidimo konfigūracijos padėtyje arba po jos, kur žingsninį išvesties elementą sudaro reketo ratas (94), turintis daugybę apskritimu su tarpais išdėstytų dantų pavarai (90) sukabinti, ir kur dozių skaitiklis (36) dar apima skaičiavimo strektę (138) su dantimi, sumontuotu žingsniniam išvesties elementui sukabinti, dantis ir žingsninis išvesties elementas (96) sumontuoti leisti žingsninį judėjimą viena kryptimi, ir kur skaičiavimo strektė (138) nejudamai sumontuota ant žingsninės skaičiavimo sistemos pagrindinio korpuso (100), ir kur skaičiavimo strektė (138) sumontuota turinti galimybę pakartotinai sukabinti žingsninio išvesties elemento (96) lygiais tarpais išdėstytus dantis (92) atgalinio judėjimo blokuotės konfigūracijoje, kai veikia dozių skaitiklis (36), skaičiavimo strektė (138) išdėstoma taip, kad žingsninis išvesties elementas (96) pusę eigos stumiamas nuo vienos atgalinio judėjimo blokuotės konfigūracijos iki kitos, kai pavara (90) ir žingsninis išvesties elementas (96) yra pabaigos konfigūracijoje.

2. Inhaliatorius (12) pagal 1 punktą, kur pavara (90) ir žingsninė skaičiavimo sistema yra išdėstytos taip, kad pavara (90) išdėstoma mažiau kaip per 1 mm, paprastai maždaug 0,25-0,75 mm arba 0,4-0,6 mm, pavyzdžiui, 0,48 mm, nuo pagrindinio korpuso (100) savo padėtyse tarp paleidimo ir skaičiavimo konfigūracijų.

3. Inhaliatorius (12) pagal 1 arba 2 punktą, kur žingsninė skaičiavimo sistema apima juostinį skaitiklį, turintį juostą (112) su ant jos esančiu žingsniniu dozės rodmeniu (114), juosta išdėstyta ant juostos ritės (110) ir įtaisyta taip, kad nusivyniotų nuo jos.

4. Inhaliatorius (12) pagal 1 punktą, kur

(a) pavara (90) sumontuota taip, kad pradžios konfigūracijoje būtų išdėstyta maždaug 1,5-2,0 mm nuo savo buvimo vietos paleidimo konfigūracijoje;

(b) pavara (90) sumontuota taip, kad grįžties konfigūracijoje būtų išdėstyta maždaug 1,0-1,2 mm nuo savo buvimo vietos paleidimo konfigūracijoje;

ir (arba) (c) pavara (90) yra sumontuota taip, kad pabaigos konfigūracijoje būtų išdėstyta maždaug 1,1-1,3 mm nuo savo buvimo vietos paleidimo konfigūracijoje.

5. Inhaliatorius (12) pagal 4 punktą, kur pagrindinis korpusas (100) turi elementą (144), kuris pavarą atkabina nuo žingsninio išvesties elemento (96), kai pavara (90) slenka pro pabaigos konfigūraciją.

6. Inhaliatorius (12) pagal 1 punktą, kur pagrindinis korpusas apima talpyklą – jos priimančią dalį ir atskirą skaitiklio kamerą; dozių skaitiklis išdėstomas prie pagrindinio korpuso (100), žingsninis išvesties elementas (96) ir pavara (90) išdėstomi skaitiklio kameros viduje, inhaliatoriaus (12) pagrindinis korpusas (10) turi sienelių paviršius, atskiriančius talpyklos priimančią dalį ir skaitiklio kamerą, sienelių paviršiai numatyti su komunikacijos anga (74), paleidimo elementas (34) tęsiasi per komunikacijos angą (74), kad perduotų talpyklos (20) judesį į pavarą (90).