1. EPA ir DHA esterių koncentrato iš žaliavinių arba rafinuotų jūros gyvūnų taukų gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima šiuos etapus:

a) žaliavinių arba rafinuotų jūros gyvūnų taukų sąveika su vienu ar daugiau šarmų ir vandeniu daugiausiai prie 100 °C temperatūros, kol yra gaunamas mišinys, apimantis muilintus jūros gyvūnų taukus;

b) muilinto mišinio sąveika su vienu ar daugiau organinių tirpiklių, kad susiformuotų rafinuota fazė, apimanti riebiųjų rūgščių šarmines druskas, ir ekstrahuota fazė;

c) ekstrahuotos fazės atskyrimas nuo rafinuotos fazės;

d) rafinuotos fazės sumaišymas su vandeniniu rūgšties tirpalu, kad susidarytų nevandeninė fazė, apimanti riebiąsias rūgštis, ir vandeninė fazė;

e) vandeninės fazės atskyrimas nuo nevandeninės fazės;

f) atskirtos nevandeninės fazės sumaišymas su alkoholiu ir esterinimo katalizatoriumi daugiausiai prie 150 °C temperatūros, kol yra gaunamas esterintas mišinys, apimantis riebiųjų rūgščių esterius;

g) katalizatoriaus pašalinimas iš esterinto mišinio, kad būtų gautas esterintas mišinys be katalizatoriaus;

h) esterinto mišinio be katalizatoriaus desolvatacija, gaunant riebiųjų rūgščių esterius, ir

i) riebiųjų rūgščių esterių distiliavimas trumpoje distiliavimo kolonėlėje mažiausiai prie 180 °C temperatūros ir slėgyje, mažesniame nei 1 milibaras, kad gautųsi koncentratas, apimantis EPA ir DHA esterius.

2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (a) stadijoje šarmas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš natrio hidroksido, kalio hidroksido, ličio hidroksido, magnio hidroksido ir jų mišinių, o šarmo svorio santykis su žaliaviniais arba rafinuotais jūros gyvūnų taukais yra apytiksliai 0,15:1, vandens svorio santykis su žaliaviniais arba rafinuotais jūros gyvūnų taukais yra tarp 0,5:1 ir 2:1.

3. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (a) stadijos mišinys apima etanolį, ir etanolio svorio santykis su žaliaviniais arba rafinuotais jūros gyvūnų taukais yra tarp 0,5:1 ir 2:1.

4. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (a) stadijos mišinys apima heksaną, ir heksano svorio santykis su žaliaviniais arba rafinuotais jūrų gyvūnų taukais yra tarp 0,5:1 ir 2:1.

5. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (a) stadijos mišinys apima vieną ar daugiau antioksidantų, ir antioksidanto svorio santykis su žaliaviniais arba rafinuotais jūros gyvūnų taukais yra mažiau, nei 1:100.

6. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (a) stadijos mišinys yra išlaikomas apytiksliai 1 baro slėgyje ir ne daugiau, kaip 100 °C temperatūroje, 30-120 minučių, kad gautųsi muilinti jūros gyvūnų taukai.

7. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (b) stadijoje temperatūra yra tarp 20 ir 60 °C, slėgis yra apytiksliai 1 baras, naudojamas tirpiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš naftos, pentano, heksano, heptanų ir oktano, o tirpiklio, kuris turi sureaguoti, svorio santykis yra tarp 1:1 ir 5:1.

8. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (d) stadijoje rūgštis yra parinkta iš grupės, susidedančios iš sulfato rūgšties, fosfato rūgšties, acto rūgšties, skruzdžių rūgšties, trichloracto rūgšties ir karbonato rūgšties, temperatūra yra tarp 20 ir 70 °C, slėgis yra apie 1 baras, ir kad rūgšties stechiometrinis santykis su (a) stadijos šarmu yra apytiksliai 1,05:1.

9. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (f) stadijos alkoholis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš metanolio, etanolio ir glicerolio, temperatūra yra 30-80 °C, slėgis yra apytiksliai 1 baras, o esterinamas mišinys yra išlaikomas tarp 30 ir 80 °C temperatūroje, 60-240 minučių, kad susiformuotų esterintas mišinys.

10. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad riebiųjų rūgščių esteriai yra distiliuojami esant žemesniam nei 0,1 milibaro slėgiui, ir žemesnei nei 150 °C temperatūrai.

11. EPA ir DHA esterių koncentratas, gautas pagal apibrėžties 10 punkto būdą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bendras EPA ir DHA esterių kiekis yra mažiausiai 40% nuo koncentrato svorio, minėtų koncentratų trans izomerų kiekis yra lygus arba mažesnis už žaliavinių ar rafinuotų jūros gyvūnų taukų trans izomerų kiekį, koncentratai turi neutralias organoleptines savybes ir oksidacinį stabilumą, jų PCB kiekis yra mažesnis, nei 90 ng/g, o jų dioksinų ir furanų kiekiai yra daugiausiai iki 2 pg/g koncentrato svorio.