1. Praturtintos IgG kompozicijos gamybos iš plazmos būdas, kur būdas apima pakopas:
(a) išsodinimą krio-neturtingos plazmos frakcijos pirmojoje išsodinimo pakopoje su tarp maždaug 6-10 ( alkoholio, esant pH tarp maždaug 7,0 ir7,5, kad būtų gautos pirmosios nuosėdos ir pirmasis supernatantas;
(b) išsodinimą IgG iš pirmojo supernatanto antrojoje išsodinimo pakopoje su tarp maždaug 20-25 ( alkoholio, esant pH tarp maždaug 6,7 ir7,3, kad būtų gautos antrosios nuosėdos;
(c) antrųjų nuosėdų resuspendavimą, kad būtų gauta suspensija;

(d) IgG išsodinimą iš suspensijos, gautos (c) trečiojoje išsodinimo pakopoje su tarp maždaug 22-28 ( alkoholio, esant pH tarp maždaug 6,7 ir7,3, kad būtų gautos trečiosios nuosėdos;
(e) trečiųjų nuosėdų resuspendavimą, kad būtų gauta suspensija; ir

(f) atskyrimą tirpios frakcijos iš suspensijos, susidariusios (e) pakopoje, taip suformuojant praturtintą IgG kompoziciją,

kur bent viena iš pirmosios išsodinimo pakopos, antrosios išsodinimo pakopos arba trečiosios išsodinimo pakopos apima alkoholio įpurškimą.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur visos iš pirmosios išsodinimo pakopos, antrosios išsodinimo pakopos arba trečiosios išsodinimo pakopos apima alkoholio įpurškimą.
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur bent vienos iš pirmosios išsodinimo pakopos, antrosios išsodinimo pakopos arba trečiosios išsodinimo pakopos pH yra pasiekiamas pridedant pH modifikuojantį tirpalą po alkoholio pridėjimo.
4. Būdas pagal bet kurį 1-3 punktą, kur visų iš pirmosios išsodinimo pakopos, antrosios išsodinimo pakopos arba trečiosios išsodinimo pakopos pH yra pasiekiamas pridedant pH modifikuojantį tirpalą po alkoholio pridėjimo.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą, kur pH modifikuojančio tirpalo pridėjimas apima pH modifikuojančio tirpalo įpurškimą.
6. Būdas pagal bet kurį 3-5 punktą, kur išsodinimo pakopos pH yra modifikuotas prieš ir po alkoholio pridėjimo, alkoholio pridėjimo metu ir po alkoholio pridėjimo arba iki alkoholio pridėjimo, alkoholio pridėjimo metu ir po alkoholio pridėjimo.
7. Būdas pagal bet kurį 1-6 punktą, kur bent vienos išsodinimo pakopos pH yra palaikomas per visą išsodinimo pakopą nuolatos reguliuojant pH.

8. Būdas pagal bet kurį 1-7 punktą, kur būdas dar apima jonų mainų chromatografijos gryninimo pakopą.

9. Būdas pagal 8 punktą, kur būdas apima ir anijonų mainų chromatografijos gryninimo pakopą ir katijonų mainų chromatografijos gryninimo pakopą.

10. Būdas pagal bet kurį 1-9 punktą, kur būdas dar apima nanofiltravimo pakopą ir/arba ultrafiltravimo/diafiltravimo pakopą.

11. Būdas pagal bet kurį 1-10 punktą, kur praturtinta IgG kompozicija, gauta (f) pakopoje turi mažiausiai 85 (, geriau mažiausiai 90 ( IgG kiekio, rasto krio-neturtingoje plazmos frakcijoje, naudojamoje (a) pakopoje.
12. Būdas pagal bet kurį 1-11 punktą, kur (-globulinų grynumas galutinėje IgG kompozicijoje yra mažiausiai apie 95 (, geriau mažiausiai apie 98 (, dar geriau mažiausiai 99 (.
13. Būdas pagal 1 punktą, kur būdas apima pakopas:

(a) krio-neturtingos plazmos frakcijos pH sureguliavimą iki maždaug 7,0;

(b) (a) pakopos krio-neturtingos plazmos frakcijos etanolio koncentracijos sureguliavimą iki maždaug 25 ( (t/t), esant temperatūrai tarp maždaug -7 oC ir maždaug -9 oC, taip suformuojant mišinį;
(c) atskyrimą skysčio ir nuosėdų iš (b) pakopos mišinio;
(d) (c) pakopos nuosėdų resuspendavimą buferyje, turinčiame fosfato ir acetato, kur buferio pH yra sureguliuotas su 300-700 ml ledinės acto rūgšties/1000 litrų buferio, taip suformuojant suspensiją;
(e) sumaišymą susmulkinto silicio dioksido (SiO2) su (d) pakopos suspensija mažiausiai 30-čiai minučių;
(f) suspensijos filtravimą per popierinį filtrą, taip gaunant filtratą;

(g) filtro nuosėdų praplovimą su mažiausiai 3 tiksliais filtro tūriais buferio, turinčio fosfatą ir acetatą, kur buferio pH yra sureguliuotas su 50-200 ml ledinės acto rūgšties/1000 litrų buferio, taip suformuojant plaunantį tirpalą;
(h) (f) pakopos filtrato sujungimą su (g) pakopos plovimo tirpalu, taip suformuojant tirpalą ir tirpalą paveikiant detergentu;
(i) sureguliavimą (h) pakopos tirpalo pH iki maždaug 7,0 ir pridėjimą etanolio iki maždaug 25 ( galutinės koncentracijos, taip gaunant nuosėdas;

(j) atskyrimą skysčio ir nuosėdų iš (i) pakopos mišinio;
(k) nuosėdų ištirpinimą vandeniniame tirpale, apimančiame tirpiklį arba detergentą ir tirpalo palaikymą maždaug 60 minučių;

(l) po (k) pakopos tirpalo praleidimą per katijonų mainų chromatografijos kolonėlę ir eliuavimą baltymų, absorbuotų ant kolonėlės, į eliuatą;
(m) (l) pakopos eliuato praleidimą per anijonų mainų chromatografijos kolonėlę, kad gautų nutekamąjį skystį;

(n) (m) pakopos nutekamojo skysčio praleidimą per nanofiltrą, kad gautų nanofiltratą;

(o) (n) pakopos nanofiltrato praleidimą per ultrafiltracijos membraną, kad gautų ultrafiltratą; ir

(p) (o) pakopos ultrafiltrato diafiltravimą prieš diafiltracijos buferį, kad gautų diafiltratą, turintį baltymo koncentraciją tarp maždaug 8-12 ( (m/t), taip gaunant koncentruoto IgG kompoziciją.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur etanolio koncentracija bent vienoje iš (b) ir (i) pakopų yra pritaikyta įvesti purškiant.
15. Būdas pagal 13 arba 14 punktą, kur pH sureguliuojamas iki atitinkamo pH po etanolio pridėjimo bent vienoje iš (b) ir (i) pakopų.

16. Būdas pagal 15 punktą, kur pH yra palaikomas visą precipitacijos reakciją, nuolatos sureguliuojant pH bent vienoje iš (b) ir (i) pakopų.
17. Būdas pagal bet kurį 13-16 punktą, kur pH yra palaikomas bent vienoje pakopoje įpurškiant tirpalą, gebantį sureguliuoti pH.
18. Būdas pagal 17 punktą, kur pH yra sureguliuojamas įpurškiant ledinę acto rūgštį.
19. Būdas pagal bet kurį 13-18 punktą, kur būdas dar apima diafiltrato filtravimą per 0,22 µm arba mažesnį filtrą.

20. Būdas pagal bet kurį 13-19 punktą, kur plazma yra žmogaus plazma.

21. Būdas pagal bet kurį 13-20 punktą, kur krioneturtinga plazmos frakcija yra sudaryta būdu, apimančiu pakopas:
(i) atšaldymą surinktos donorinės plazmos mišinio iki tarp maždaug 2-10 oC temperatūros;

(ii) atskyrimą skysčio ir nuosėdų iš (i) pakopos mišinio centrifuguojant;

(iii) įmaišymą etanolio į (ii) pakopoje gautą supernatantą iki galutinės koncentracijos tarp maždaug 5-10 ( (t/t) etanolio, taip gaunant mišinį;
(iv) atšaldymą (iii) pakopoje gauto mišinio iki tarp maždaug -4 oC ir maždaug 0 oC,
(v) atskyrimą skysčio ir nuosėdų iš (iv) pakopos mišinio centrifuguojant; ir supernatanto išskyrimą, taip gaunant krioneturtingą plazmos frakciją.
22. Būdas pagal bet kurį 13-21 punktą, kur (b) pakopos mišinio temperatūra yra apie -7 oC.

23. Būdas pagal bet kurį 13-22 punktą, kur (c) pakopoje gautos nuosėdos yra resuspenduotos maždaug 12-18 l buferio/kg nuosėdų, geriau maždaug 15 l buferio/kg nuosėdų.

24. Būdas pagal bet kurį 13-23 punktą, kur (e) pakopoje į suspensiją pridedamo silicio dioksido kiekis yra tarp maždaug 0,02 gramų/(c) pakopoje susidariusių nuosėdų gramui ir tarp maždaug 0,06 gramų/(c) pakopoje susidariusių nuosėdų gramui.
geriau kur (e) pakopoje į suspensiją pridedamo silicio dioksido kiekis yra maždaug 0,04 gramai/(c) pakopoje susidariusių nuosėdų gramui.

25. Būdas pagal bet kurį 13-23 punktą, kur filtravimo pagalbinė priemonė yra pridedama į mišinį prieš (f) pakopos filtravimą.
26. Būdas pagal 25 punktą, kur filtravimo pagalbinė priemonė yra diatomitinė žemė.
27. Būdas pagal bet kurį 13-26 punktą, kur (f) pakopoje susidariusio filtrato (-globulino grynumas yra bent 85 (.
28. Būdas pagal bet kurį 13-27 punktą, kur (f) pakopoje susidaręs filtratas turi mažiau negu maždaug 10 mg fibrinogeno/gramui bendro baltymo.
29. Būdas pagal bet kurį 13-28 punktą, kur (f) pakopoje susidaręs filtratas turi mažiau negu maždaug 500 IU PKA aktyvumo/gramui bendro baltymo.
30. Būdas pagal bet kurį 13-29 punktą, kur (h) pakopoje naudojamas detergentas apima tarp maždaug 0,1-0,3 (m/t) polisorbato-80.

31. Būdas pagal bet kurį 13-30 punktą, kur (h) pakopoje naudojamas vandeninis tirpalas apima tritoną-X 100, polisorbatą-80 ir TNBP.

32. Būdas pagal bet kurį 13-31 punktą, kur (k) pakopoje tirpalas yra palaikomas prie tarp maždaug 18-25 oC temperatūros.
33. Būdas pagal bet kurį 13-32 punktą, kur (n) pakopoje nanofiltras turi vidutinį porų dydį tarp maždaug 15-72 nm, geriau tarp maždaug 19-35 nm, dar geriau maždaug 35 nm.
34. Būdas pagal bet kurį 13-33 punktą, kur (o) pakopoje ultrafiltracijos membrana turi molekulinės masės atskirtį (NMWCO) maždaug 100 kDa arba mažiau.
35. Būdas pagal bet kurį 13-34 punktą, kur kompozicijos baltymo koncentracija yra maždaug 10 ( (m/t).

36. Būdas pagal bet kurį 13-35 punktą, kur tirpalas, susidaręs (h) pakopoje turi mažiausiai apie 85 (, geriau mažiausiai apie 90 ( IgG, esančio (a) pakopos krio-neturtingoje frakcijoje.

