1. Nepadengtų arba plėvele padengtų tablečių, apimančių 4-[(3-chlor-4-fluorfenil)amino]-6-{[4-(N,N-dimetilamino)-1-okso-2-buten-1-il]amino}-7-((S)-tetrahidrofuran-3-iloksi)-chinazoliną (BIBW 2992) jo dimaleato (MA2) druskos forma (BIBW 2992 MA2), kaip aktyvųjį ingredientą, ir mažiausiai dar vieną pagalbinę medžiagą, džiovinimo būdas, apimantis džiovinimą dujomis, kurios yra inertiškos minėtų tablečių ingredientų atžvilgiu, esant džiovinimo sąlygoms, ir kurių santykinis drėgnumas (sd) yra ne didesnis nei 15%, esant temperatūrai žemesnei nei 40 °C.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur dujų santykinis drėgnumas (sd) yra ne didesnis nei 12% sd, ir temperatūra intervale nuo 20 iki 40 °C.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur dujos yra inertinės dujos, sausas suspaustas arba pastoviai tiekiamas sausas oras, azotas arba anglies dioksidas.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur nepadengtos arba plėvele padengtos tabletės yra patalpinamos į konteinerį su įėjimo ir išėjimo anga, skirta dujų tiekimui ir pašalinimui, ir dujos yra pateikiamos kaip nepertraukiama sauso suspausto oro srovė arba nepertraukiama ventiliatorių generuojama srovė.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur dujos yra pateikiamos kaip nepertraukiama sauso suspausto oro srovė su slėgiu ties išėjimu lygiu nuo 0,5 iki 3 bar.

6. Būdas pagal 4 punktą, kur dujos yra pateikiamos kaip nepertraukiama ventiliatorių generuojama srovė, esant norminėms sąlygoms intervale 5,6*10-3 – 277,8*10-3 m³/s (oro srovės greitis 20-1000 ncm/val.), norminės sąlygos čia reiškia 1013 mbar slėgį, 0% santykinį drėgnumą ir 0 °C temperatūrą.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, atliekamas mažiausiai per 8 valandas.

8. Tabletė, apimanti 4-[(3-chlor-4-fluorfenil)amino]-6-{[4-(N,N-dimetilamino)-1-okso-2-buten-1-il]amino}-7-((S)-tetrahidrofuran-3-iloksi)-chinazoliną jo dimaleato (MA2) druskos forma (BIBW 2992 MA2), kaip aktyvųjį ingredientą, ir mažiausiai dar vieną pagalbinę medžiagą,  b e s i s k i r i a n t i  vandens aktyvumu ne didesniu kaip 0,17.

9. Tabletė pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  vandens aktyvumu ne didesniu kaip 0,15.

10. Tabletė pagal bet kurį iš 8-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompozicija yra parinkta iš formos A, B, C, D ir E:

| Forma | % tabletėje | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingredientas |  | mg tabletėje | mg tabletėje | mg tabletėje | mg tabletėje | mg tabletėje |
| 4-[(3-chlor-4-fluorfenil)amino]-6-{[4-(N,N-dimetilamino)-1-okso-2-buten-1-il]amino}-7-((S)-tetrahidrofuran-3-iloksi)-chinazolino dimaleatas (BIBW 2992 MA2), nesusmulkintas (atitinkantis BIBW 2992 laisvą bazę) | 16,42 | 29,5600 (20,0000) | 44,3400 (30,0000) | 59,1200 (40,0000) | 73,9000 (50,0000) | 103,4600 (70,0000) |
| Laktozės monohidratas | 68,81 | 123,8600 | 185,7900 | 247,7200 | 309,6500 | 433,5100 |
| Mikrokristalinė celiuliozė | 10,27 | 18,4800 | 27,7200 | 36,9600 | 46,2000 | 64,6800 |
| Krospovidonas | 2,00 | 3,6000 | 5,4000 | 7,2000 | 9,0000 | 12,6000 |
| Koloidinis bevandenis silicio dioksidas | 0,50 | 0,9000 | 1,3500 | 1,8000 | 2,2500 | 3,1500 |
| Magnio stearatas | 2,00 | 3,6000 | 5,4000 | 7,2000 | 9,0000 | 12,6000 |
| Viso | 100,00 | 180,0000 | 270,0000 | 360,0000 | 450,0000 | 630,0000 |

arba nepadengta, arba plėvele padengta,  b e s i s k i r i a n t i  kompozicijos formomis A, B, C, D ir E

| Formos danga | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingredientas | mg tabletėje |  |  |  |  |
| Hipromelozė | 2,5000 | 3,5000 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 |
| Polietileno glikolis 4000 | 0,5000 | 0,7000 | 0,8000 | 1,0000 | 1,2000 |
| Titano dioksidas | 1,1300 | 0,6825 | 1,8080 | 0,9750 | 1,1700 |
| Indigo karmino aliuminio lakas | 0,0700 | 0,2450 | 0,1120 | 0,3500 | 0,4200 |
| Talkas | 0,6500 | 1,6625 | 1,0400 | 2,3750 | 2,8500 |
| Polisorbatas 80 | 0,1500 | 0,2100 | 0,2400 | 0.3000 | 0,3600 |
| Išgrynintas vanduo (lakusis komponentas) | -- | -- | -- | -- | --- |
| Viso | 5,0000 | 7,0000 | 8,0000 | 10,0000 | 12,0000 |