1. 1-(-D-gliukopiranozil)-4-metil-3-[5-(4-fluorfenil)-2-tienilmetil]benzeno hemihidrato kristalų gamybos būdas, kuriame 1-(-D-gliukopiranozil)-4-metil-3-[5-(4-fluorfenil)-2-tienilmetil]benzeno hemihidratą tirpiklio sistemoje veikia bent vienu temperatūros svyravimo epizodu ir bent vienu mechaninio dalelių dydžio mažinimo epizodu, ir kur tirpiklio sistema yra pasirinkta iš etilo acetato, 1-metiletilo acetato arba jų mišinio, ir minėta tirpiklio sistema turi iki 20% vandens.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur temperatūros svyravimo epizodas apima šildymo fazę ir atitinkamą vėsinimo fazę.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur šildymo fazę vykdo prieš vėsinimo fazę.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur mechaninį dalelių dydžio mažinimą vykdo drėgnu malimu.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur temperatūros svyravimo epizodas eina prieš mechaninį dalelių dydžio mažinimo epizodą.

6. Būdas pagal 4 punktą, kur temperatūros svyravimo epizodas ir mechaninis dalelių dydžio mažinimo epizodas yra kartojami nepriklausomai vienas nuo kito.

7. Būdas pagal 1 punktą, kur tirpiklio sistema a) stadijoje yra etilo acetatas, nebūtinai turintis iki 20% vandens.

8. Būdas pagal 1 punktą, apimantis tokias paeiliui einančias stadijas:

a) paruošia junginio (I) tirpalą tirpiklio sistemoje koncentracijos ir temperatūros sąlygomis, kurios leidžia pasiekti junginio (I) visišką ištirpinimą;

b) minėtą tirpalą vėsina iki temperatūros, kad tirpalas būtų metastabilioje zonoje;

c) į junginio (I) tirpalą prideda junginio (I) kristalizacijos užuomazgų;

d) junginio (I) tirpiklį vėsina, siekiant gauti junginio (I) kristalų suspensiją;

e) taip suformuotoje kristalinėje suspensijoje vykdo mechaninį dalelių dydžio mažinimą, naudojant mechaninį kirtimą;

f) junginio (I) kristalinę suspensiją šildo, siekiant ištirpinti smulkias daleles;

g) d), e) ir f) stadijas kartoja nuo 1 iki 5 kartų;

h) junginio (I) kristalinę suspensiją vėsina iki kambario arba žemesnės temperatūros;

i) taip gautus junginio (I) kristalus filtruoja.

9. Būdas pagal 8 punktą, kur tirpiklio sistema a) stadijoje yra 1-metiletilo acetato ir vandens mišinys.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur temperatūra b) stadijoje yra 54oC.

11. Būdas pagal 10 punktą, kur junginio (I) tirpalą d) stadijoje vėsina pagal kubinį temperatūros mažinimą.

12. Būdas pagal 11 punktą, kur junginio (I) kristalinę suspensiją f) stadijoje šildo iki 55oC.

13. Būdas pagal 12 punktą, kur d), e) ir f) stadijas kartoja 1 kartą.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur junginio (I) kristalinę suspensiją h) stadijoje vėsina iki 0oC.