1. Viruso filtro filtravimo našumo pagerinimo būdas baltymų gryninimo metu, susidedantis iš kompozicijos, apimančios gryninamą baltymą, nukreipimą į katijonų mainų pakopą ir endotoksinų šalinimo pakopą, tai atliekant vienu metu arba bet kuria eilės tvarka iki filtravimo per minėtą viruso filtrą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kai viruso filtro porų skersmuo yra nuo 15 ir 100 nm.

3. Būdas pagal 2 punktą, kai viruso filtro porų skersmuo yra nuo 15 ir 30 nm.

4. Būdas pagal 3 punktą, kai viruso porų dydis yra 20 nm.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą, kai šalinamas virusas yra parvovirusas.

6. Būdas pagal 5 punktą, kai parvoviruso skersmuo yra tarp 18 ir 26 nm.

7. Būdas pagal 1 punktą, kai baltymas yra antikūnas arba antikūno fragmentas.

8. Būdas pagal 7 punktą, kai baltymas yra rekombinantinis antikūnas arba antikūno fragmentas.

9. Būdas pagal 8 punktą, kai rekombinantinis antikūnas arba antikūno fragmentas yra sukurtas žinduolio ląstelėje-šeimininkėje.

10. Būdas pagal 9 punktą, kai žinduolio ląstelė-šeimininkė yra kinietiško žiurkėno kiaušidės (CHO) ląstelė.

11. Būdas pagal 1 punktą, kai viruso filtravimas atliekamas esant pH lygiui tarp 4 ir 10.

12. Būdas pagal 1 punktą, kai baltymų koncentracija minėtoje kompozicijoje yra 1 – 40 g/l.

13. Būdas pagal 8 punktą, kai minėtas antikūnas yra vienas arba daugiau antigenų, atrinktų iš grupės, susidedančios iš HER1 (EGFR), HER2, HER3, HER4, VEGF, CD20, CD22, CD11a, CD11b, CD11c, CD18, ICAM, VLA-4, VCAM, IL-17A ir (arba) F, IgE, DR5, CD40, Apo2L/TRAIL, EGFL7, NRP1, mitogenu aktyvuotos baltymo kinazės (MAPK) ir D faktoriaus.

14. Būdas pagal 8 punktą, kai antikūnas yra atrinktas iš grupės, susidedančios iš anti-estrogeno receptoriaus antikūno, anti-progesterono receptoriaus antikūno, anti-p53 antikūno, anti-katepsino D antikūno, anti-Bcl-2 antikūno, anti-E-kadherino antikūno, anti-CA125 antikūno, anti-CA15-3 antikūno, anti-CA19-9 antikūno, anti-c-erbB-2 antikūno, anti-P-glikoproteino antikūno, anti-CEA antikūno, anti-retinoblastomos baltymo antikūno, anti-ras onkoproteino antikūno, anti-Lewis X antikūno, anti-Ki-67 antikūno, anti-PCNA antikūno, anti-CD3 antikūno, anti-CD4 antikūno, anti-CD5 antikūno, anti-CD7 antikūno, anti-CD8 antikūno, anti-CD9/p24 antikūno, anti-CD10 antikūno, anti-CD11c antikūno, anti-CD13 antikūno, anti-CD14 antikūno, anti-CD15 antikūno, anti-CD19 antikūno, anti-CD23 antikūno, anti-CD30 antikūno, anti-CD31 antikūno, anti-CD33 antikūno, anti-CD34 antikūno, anti-CD35 antikūno, anti-CD38 antikūno, anti-CD41 antikūno, anti-LCA/CD45 antikūno, anti-CD45RO antikūno, anti-CD45RA antikūno, anti-CD39 antikūno, anti-CD100 antikūno, anti-CD95/Fas antikūno, anti-CD99 antikūno, anti-CD106 antikūno, anti-ubikvitino antikūno, anti-CD71 antikūno, anti-c-myc antikūno, anti-citokeratinų antikūno, anti-vimentinų antikūno, anti-ŽPV baltymų antikūno, anti-kappa lengvųjų grandinių antikūno, anti-lambda lengvųjų grandinių antikūno, anti-melanosomų antikūno, anti-prostatos specifinio antigeno antikūno, anti-S-100 antikūno, anti-tau antigeno antikūno, anti-fibrino antikūno, anti-keratinų antikūno ir anti-Tn-antigeno antikūno.

15. Išankstinio filtravimo eiga, skirta viruso filtro filtravimo našumui pagerinti baltymų gryninimo metu, susidedanti iš katijonų mainų terpės ir endotoksinų šalinimo terpės.

16. Išankstinio filtravimo eiga pagal 15 punktą, kai abi terpės yra laikomos kartu viename modulyje.

17. Išankstinio filtravimo eiga pagal 15 arba 16 punktą, skirta naudoti būde pagal bet kurį iš nuo 1 iki 14 punktų.