PAGE  

1. Velenas (110), laikantis skaitiklio juostelę (112) inhaliatoriaus (12) dozių skaitiklyje (36), šis velenas (110) turi iš esmės cilindrinį vidun nukreiptą sukabinimo paviršių (300),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas iš esmės cilindrinis vidun nukreiptas sukabinimo paviršius (300) turi laipsniškai didėjančią tarpais išdėstytą struktūrą, sumontuotą aplink perimetrą, struktūra sudaryta iš daugybės išlenktų įgaubų (302) ir išgaubtų dalių (304).

2. Velenas (110) pagal 1 punktą, kurį sudaro tuščiavidurė ritė (110).
3. Velenas (110) pagal 1 arba 2 punktą, kuriame sukabinimo paviršius (300) turi plokščio paviršiaus sienelės dalį (306), jungiančią kiekvieną išlenktą įgaubą (302) ir išgaubtą sienelės dalį (304).
4. Velenas (110) pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kuriame kiekviena išlenkta įgauba (302) turi sferinę sienelės dalį.

5. Velenas (110) pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kuriame kiekviena išgaubta sienelės dalis (304) turi sferinę sienelės dalį.

6. Velenas (110) pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kuris turi nuo 8 iki 12 minėtų išlenktų įgaubų (302), taisyklingai tarpais išdėstytų aplink jo išilginę ašį.

7. Velenas (110) pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kuris turi nuo 10 minėtų išlenktų įgaubų (302), taisyklingai tarpais išdėstytų aplink jo išilginę ašį.

8. Velenas (110) pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kuris turi nuo 8 iki 12 minėtų išgaubtų sienelės dalių (304), taisyklingai tarpais išdėstytų aplink jo išilginę ašį.

9. Velenas (110) pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kuris turi 10 minėtų išgaubtų sienelės dalių (304), taisyklingai tarpais išdėstytų aplink jo išilginę ašį.

10. Veleno (110) ir skaitiklio juostelės (112) rinkinys, skirtas naudoti inhaliatoriaus dozių skaitiklyje, šį rinkinį sudaro sukamas velenas (110) pagal 1-9 punktus ir skaitiklio juostelė (112), kuri apvyniota apie veleną (110) ir pritaikyta nuvynioti, įjungus inhaliatorių. 
11. Dozių skaitiklis (36) inhaliatoriui, šis dozių skaitiklis (36) turi veleno (110) ir skaitiklio juostelės (112) rinkinį pagal bet kurį iš 1-9 punktų.

12. Dozių skaitiklis (36) inhaliatoriui, šis dozių skaitiklis (36) turi veleno (110) ir skaitiklio juostelės (112) rinkinį pagal 10 punktą.
13. Inhaliatorius (12) vaistams ir panašioms medžiagoms įkvėpti, šis inhaliatorius turi dozių skaitiklį (36) pagal bet kurį iš 11-12 punktų.
