1. Kietos formos gadobenato dimeglumino junginio, turinčio formulę (I), gavimo būdas:

Formulė (I)

apimantis minėto junginio skystos kompozicijos džiovinimą purškiant.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtos skystos kompozicijos koncentracija yra bent 0,2 M.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur minėta koncentracija apima nuo 0,45 M iki 0,55 M.

4. Būdas pagal bet kurį 1-3 punktą, kur skysta kompozicija yra vandeninis tirpalas.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur minėtas vandens tirpalas yra išgryninto vandens tirpalas.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur purkštuvo-džiovintuvo įleidimo temperatūra (T-įleidimo) apima nuo 140 °C iki 280 °C, o išleidimo temperatūra (T-išleidimo) apima nuo 70 °C iki 120 °C.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, apimantis skystos kompozicijos pagal 1 punktą atomizaciją, naudojant slėgį arba dviejų skysčių purkštuką.

8. Gadobenato dimeglumino kieta miltelių forma, gauta būdu pagal bet kurį 1-7 punktą.

9. Gadobenato dimeglumino kieta forma pagal 8 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad yra vandenyje tirpūs milteliai, apimantys gadobenato dimegluminą, kurio dalelių dydis yra nuo 1 μm iki 200 μm.

10. Gadobenato dimeglumino kieta forma pagal 9 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad dalelių dydis yra nuo 20 μm iki 70 μm.

11. Farmacinis rinkinys, apimantis pirmą talpyklą, kurioje yra gadobenato dimegluminas pagal bet kurį 8-10 punktų, išdžiovintas purškiant, ir antrą talpyklą, kurioje yra fiziologiškai priimtinas vandeninis nešiklis.

12. Farmacinis rinkinys pagal 11 punktą, kur minėtas fiziologiškai priimtinas vandeninis nešiklis yra įšvirkštimui skirtas vanduo.

13. Kietos formos 4-karboksi-5,8,11-tris(karboksimetil1)-1-fenil2-oksa-5,8,11-tria-zatridekan-13-oikoninės rūgšties gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra atliekamas minėto junginio skystos kompozicijos džiovinimu purškiant.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur minėta skysta kompozicija yra vandeninis tirpalas.

15. Būdas pagal 13 - 14 punktus, kur minėto tirpalo koncentracija yra nuo 7 % masės/masėje iki 14 % masės/masėje.