1. Vaistų vartojimo įtaisas (100), pilnutinai patalpinamas žmogaus šlapimo pūslėje ir gerai suderinamas su pacientu, apimantis: 

elastingą korpusą (106), gaubiantį kieto arba pusiau skysto pavidalo vaistą, 

kur įtaisas (100) gali deformuotis iš neišplėsto pavidalo, pritaikyto įtaisui (100) įstatyti per šlaplę, į laikomąjį pavidalą, neleidžiantį pašalinti įtaiso (100) per šlaplę, 

b e s k i r i a n t i s  tuo, kad nesuspaustos būklės laikomojo pavidalo didžiausias matmuo bet kuria kryptimi yra 6 cm arba mažesnis ir kur įtaiso (100) kuriama didžiausia poveikio jėga yra mažesnė nei 1 N, kai įtaisas (100) yra suspaudžiamas iš laikomojo pavidalo į pavidalą, kurio didžiausias matmuo bet kuria kryptimi yra 3 cm. 

2. Įtaisas pagal 1 punktą, kur elastingo korpuso (106) didžiausia poveikio jėga mažesnė nei 1 N, kai jis suspaustas iki pavidalo, kurio didžiausias matmuo bet kuria kryptimi yra 1,5 cm. 

3. Įtaisas pagal 1 arba 2 punktą, kur laikomojo pavidalo įtaiso (100) matmenys parinkti taip, kad įtaisas (100) netilptų į lygiašonio trikampio, kurio dvi kraštinės yra po 2,8 cm ilgio ir viena kraštinė – 3,3 cm ilgio, formos angą. 

4. Įtaisas pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kur sausos būsenos įtaiso (100) tankis mažesnis nei 1,5 g/ml. 

5. Įtaisas pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kur sausos būsenos įtaiso (100) tankis yra nuo 0,5 g/ml iki 1,3 g/ml. 

6. Įtaisas pagal bet kurį iš 1–5 punktų, kur vaistas yra daugybės kietų tablečių (112) pavidalo. 

7. Įtaisas pagal 6 punktą, kur vaistas apima lidokainą ar kitą anestetiką. 

8. Įtaisas pagal 1 punktą, kur elastingas korpusas (106) apima pailgą vamzdelį (122) su sienele (122), apibrėžiančia vaisto talpyklos kanalą (108), kuriame yra kieto arba pusiau kieto pavidalo vaistas. 

9. Įtaisas pagal 8 punktą, kur pailgas vamzdelis (122) apima silikoną ar kitą vandens nepraleidžiančią medžiagą. 

10. Įtaisas pagal 1 punktą, papildomai apimantis laikomojo rėmo kanalą (110) ir laikomąjį rėmą (114), esantį laikomojo rėmo kanale (110), kur laikomasis rėmas (114) apima elastingą vielą. 

11. Įtaisas pagal 1 punktą, papildomai apimantis laikomąjį rėmą (114), kuris nesuspaustas yra dviejų antrinių apskritimų, kiekvieno iš kurių savas mažesnis lankas yra didesnio bendro lanko dalis, konfigūracijos. 

12. Įtaisas pagal 8 punktą, pritaikytas reguliuojamu greičiu išleisti ištirpusį vaistą iš vaisto talpyklos kanalo (108) per vieną ar daugiau angų (118) dėl osmosinio slėgio talpykloje arba dėl difuzijos. 

13. Įtaisas pagal 1 punktą, kur nesuspausto laikomojo pavidalo didžiausias matmuo bet kuria kryptimi yra 5 cm arba mažesnis. 
