1. Junginio, kurio formulė IV paruošimo procesas,
[image: image1.emf]
Formulė IV
apimantis šiuos žingsnius:

(a) (6-fluor-1H-indol-3-il) acetonitrilo ir NH3 sumaišymas vandenyje, ir pereinamojo metalo katalizatoriaus maišymas alkoholiniame tirpiklyje; ir

(b) mišinio hidrinimas su H2.

2. Procesas pagal 1 punktą, kur pereinamasis metalo katalizatorius yra RaNi.

3. Procesas pagal 1 punktą, kur alkoholinis tirpiklis yra metanolis.

4. Procesas pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų, kur hidrinimas yra atliekamas 16 valandų, 250000 Paskalių (2,5 barai) slėgyje.
5. Procesas pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, kur hidrinimas yra atliekamas esant 55°C - 65°C temperatūrai.

6. Procesas pagal 2 punktą, kur naudojamas RaNi yra kempininis metalo katalizatorius.

7. Procesas pagal 2 arba 6 punktą, kur nominali RaNi aliuminio kompozicija yra 5 % ir vidutinis RaNi dalelės dydis yra 33 mikronai.

8. Procesas pagal bet kurį iš 1 - 7 punktų, kur NH3 koncentracija vandeniniame tirpale yra 25 %.

9. Procesas pagal bet kurį ankstesnį punktą, papildomai apimantis IV formulės junginio gryninimą, kai gryninimas apima:

(a) IV formulės junginio tirpinimą alkoholiniame tirpiklyje;

(b) L(+)–tartaro rūgšties įdėjimą; ir

(c) tartaro rūgšties druskos nuosėdų fiksavimą.

10. Procesas pagal 9 punktą, kur alkoholinis tirpiklis yra metanolis.

11. Procesas pagal 9 arba 10 punktą, kur etilo acetatas yra naudojamas kartu su alkoholiniu tirpikliu.

12. Procesas pagal bet kurį ankstesnį punktą, papildomai apimantis IV formulės junginio reakciją, siekiant gauti formulės I junginį, sujungiant aminą su 3-(2,2,3,3-tetrafluorpropoksi)benzaldehidu tirpiklyje, o po to redukuojant imino ryšį su reduktoriumi

[image: image2.emf]
Formulė I
13. Procesas pagal 12 punktą, kur reduktorius yra natrio borohidridas.

14. Procesas pagal 12 arba 13 punktą, papildomai apimantis I formulės junginio konversiją į HCl druską, pridedant HCl, po to pasirinktinai gryninant gautą druską.

