1. Imunoglobulino pavienių kintamų domenų aerozolio gamybos būdas, kur agregato susidarymo kiekis yra 6% baltymo masės arba mažesnis, agregato susidarymo % yra kaip apibrėžta pagal SE-HPLC, kur minėtas būdas apima kompozicijos, apimančios vandeninį nešiklį ir polipeptidą, kuris apima vieną arba daugiau imunoglobulino pavienių kintamų domenų, kurių koncentracija nuo 1 mg/ml iki 200 mg/ml, išpurškimo stadiją, kur:

- polipeptido, kuris apima vieną arba daugiau imunoglobulino pavienių kintamų domenų, koncentracija kompozicijoje yra 50 mg/ml arba didesnė; ir

- kompozicija yra išpurškiama purkštuvu su vibruojančiu tinkleliu.

2. Aerozolis, apimantis skysčio lašelius, kuriuos galima gauti būdu pagal 1 punktą.

3. Kompozicija, kuri yra tinkama aerozolio pagal 2 punktą gamybai, skirta naudoti kaip vaistas, teikiamas pacientui žmogui, išpurškiant purkštuvu su vibruojančiu tinkleliu, kur minėta kompozicija apima vandeninį nešiklį ir polipeptidą, kuris apima vieną arba daugiau imunoglobulino pavienių kintamų domenų, kurių koncentracija yra nuo 1 mg/ml iki 200 mg/ml, kur:

- polipeptido, kuris apima vieną arba daugiau imunoglobulino pavienių kintamų domenų, koncentracija kompozicijoje yra 50 mg/ml arba didesnė.

4. Kompozicija pagal 3 punktą, kur polipeptidas specifiškai jungiasi prie RSV arba IL-23.

5. Kompozicija pagal 4 punktą, kur polipeptidas yra pasirinktas iš vienos iš sekų SEQ ID No: 1, 2 ir 3.

6. Kompozicija pagal bet kurį iš 3-5 punktų, kur vandeninis nešiklis kompozicijoje yra distiliuotas vanduo, Milli-Q kokybės laipsnio vanduo arba injekcinis vanduo (WFI).

7. Kompozicija pagal bet kurį iš 3-5 punktų, kur kompozicija yra buferinta iki pH reikšmės nuo 5,5 iki 7,5, geriausiai iki pH 7,0.

8. Kompozicija pagal 7 punktą, kur kompozicija yra buferinta buferiu, pasirinktu iš PBS, fosfatinio buferio, TrisHCI, histidino buferio ir citratinio buferio, geriausiai fosfatinio buferio.

9. Kompozicija pagal 8 punktą, kur kompozicijos buferio koncentracija yra nuo 10 iki 100 mM, optimaliai nuo 10 iki 50 mM, tokia kaip 10 mM arba 20 mM, ypač 10 mM.

10. Kompozicija pagal bet kurį iš 3-5 punktų, kur kompozicijos osmoliariškumas kompozicijoje yra reguliuojamas, pridedant cukraus arba druskos, optimaliai NaCl, būtent 130 mM NaCl.

11. Kompozicija pagal bet kurį iš 3-5 punktų, skirta naudoti gydant kvėpavimo takų ligą.

12. Kompozicija pagal bet kurį iš 3-5 punktų, skirta naudoti gydant RSV infekciją.

13. Kompozicijos pagal bet kurį iš 3-5 punktų gamybos būdas, kuris apima bent polipeptido koncentravimo ir mainų su pasirinktu buferiu stadiją.

14. Purkštuvas su vibruojančiu tinkleliu, kuris apima kompoziciją pagal bet kurį iš 3-5 punktų.