PAGE  

1. Automatinis injektavimo aparatas (20), susidedantis iš korpuso (22), kuriame įtaisyti: pagrindinė korpuso detalė; švirkštas su adata (110); stūmoklis (116), turintis daug fiksuojančiųjų kaištelių (134); stūmoklio kaišteliai išsikišantys bent pro vieną fiksuojančio elemento (172), esančio korpuso pagrindinėje dalyje, kiaurymę (194); mygtukas (25), kurį galima pasukti tarp pirmosios ir antrosios kampinių padėčių korpuso pagrindinės detalės ir stūmoklio kaištelių atžvilgiu; kaišteliai turintys fiksuojančius paviršius (138), užsikabindami užsifiksuoja fiksuojančiajame elemente; kaišteliai turintys nuožulnius paviršius (141); mygtukas turintis ne mažiau nei vieną aktyvuojantį elementą (100), kuris sukabina nuožulniuosius paviršius, rankiniu būdu įspaudžiant mygtuką pagrindinės korpuso detalės atžvilgiu, kad kaišteliai pasikeltų ir kaištelių fiksuojantieji paviršiai atsikabintų nuo fiksuojančiojo elemento taip, kad kaišteliai galėtų įeiti bent į vieną fiksuojančiojo elemento kiaurymę; ir ne mažiau nei vienas poslinkio elementas (149), perstumiantis švirkštą su adata korpuso viduje, kai kaišteliai atsikabina nuo fiksuojančiojo elemento, siekiant iškišti švirkšto adatą už korpuso ribų, kad tuo metu kaišteliai įeitų bent į vieną fiksuojančiojo elemento kiaurymę; taip pat siekiant pastumti stūmoklį, kad švirkšto turinys būtų suleistas per adatą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aparatą (20) dar sudaro fiksavimo iškyšos (143), suformuotos kaip vientisa detalė su kaištelių nuožulniaisiais paviršiais ir kyšančios nuo nuožulniųjų paviršių aukštyn (mygtuko link), kai minėtųjų fiksavimo iškyšų viršugaliai įtaisyti taip, kad tarp jų ir nuožulniųjų paviršių susidarytų tarpas – radialiniai plyšiai, į kuriuos įsikiša bent vienas mygtuko aktyvuojantis elementas, mygtuką nustačius į pirmąją kampinę padėtį, kai bent vieno mygtuko aktyvuojančio elemento atraminė detalė fiksavimo iškyšomis blokuoja kaištelių fiksuojančiųjų paviršių judėjimą ir atsikabinimą nuo fiksuojančiojo elemento; 
ir kai bent vienas mygtuko aktyvuojantis elementas dar turi ribojančius plyšius (104); minėti plyšiai patenka į radialines iškyšas, mygtuką nustačius į antrąją kampinę padėtį, o fiksavimo iškyšos priglunda prie ribojančiųjų plyšių ir netrukdo kaištelių fiksuojantiesiems paviršiams atsikabinti nuo fiksuojančiojo elemento.
2. Automatinis injektavimo aparatas, pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtųjų blokuojančiųjų iškyšų minėtieji viršugaliai minėtųjų nuožulniųjų paviršių atžvilgiu išdėstyti radialiai į išorę ir minėtųjų blokuojančiųjų iškyšų minėtųjų viršugalių radialiai į išorę nukreipti paviršiai (146) užapvalinti, kad palengvinti įkišimą į bent vieną poslinkio elementą, kai aparatas surenkamas.
3. Automatinis injektavimo aparatas, pagal apibrėžties 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas kaištelis turintis kojelę (136) turi spyruoklės kreipiančiąją (147) suformuotą ant minėtosios kojelės išorinio paviršiaus ir nukreiptą į išorę nuo išorinio paviršiaus.
