1. Akių lašai, apimantys:

- bent vieną prostaglandiną;

- soliubilizavimo agentą;

- karbomero tipo želatinizavimo agentą;

- karbomero polimerizacija slopinantį agentą;

- kartu želatinizavimo / kartu soliubilizavimo agentą;

kur:

- tirpalo Brookfieldo klampa prie 25 °C yra tarp 8 ir 20 mPa·s;

- tirpalo sudėtyje nėra antimikrobinių konservantų.

2.Tirpalas, kaip pareikšta 1 punkte, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jo Brookfieldo klampa prie 25 °C yra tarp 10 ir 14 mPa·s.

3. Tirpalas, kaip pareikšta 1 arba 2 punkte, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad antimikrobiniai konservantai yra ketvirtinio amonio tipo, ir, be to, geriau benzalkonio chloridas (BAK).

4. Tirpalas, kaip pareikšta 1 arba 2 punkte, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad karbomero želatinizavimo agento koncentracija yra tarp 0,05 ir 0,15 % (w/v).

5. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad prostaglandinas yra parinktas iš grupės, apimančios 17-fenil-13,14-dihidro-trinor-prostaglandino F2α izopropil-esterį (latanoprostą), 20-etil-prostaglandiną F2α, (+)-fluprostenol-izopropil-esterį (travoprostą), 17-fenil-trinor prostaglandino F2α amidą, 17-fenil-13,14-dihidro-trinor-prostaglandino F2α etilamidą (bimatoprostą), tafluprost-prostaglandino F2α etanolamidą, bimatoprostą (laisvąją riebalų rūgštį)-d4, bimatoprost-d4, latanoprost-etil-amidą, 13,14-dihidro-15-keto-20-etil-prostaglandiną F2α (unoprostoną), 13,14-dihidro-15-keto-20-etil-prostaglandino F2α izopropil-esterį (unoprostono izopropil-esterį), geriau latanoprostą.

.

6. Tirpalas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad prostaglandinų koncentracija tirpale yra tarp 0,002 ir 0,15% (w/v).

7. Tirpalas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad agentas, slopinantis karbomero polimerizaciją, yra natrio jonų šaltinis, geriau natrio EDTA, natrio acetatas arba natrio chloridas.

8. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-7 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad soliubilizavimo agentas yra makrogolglicerolio hidroksistearatas.

9. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-8 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kartu želatinizavimo / kartu soliubilizavimo agentas yra polimeras, parinktas iš grupės, apimančios polietilenglikolį (PEG), polivinilalkoholį (PVA) arba polivinilpiralidoną (PVP).

10. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-9 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tirpalas yra stabilus bent 18 mėnesių esant aplinkos temperatūrai (25 arba 30°C).

11. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-10 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tirpalas gali būti vienkartinio vartojimo dozėmis arba daugiadoziuose buteliukuose, pagamintuose iš LDPE, neturinčiuose priedų.

12. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-11 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis taip pat turi antiglaukominį agentą, parinktą iš grupės, apimančios beta blokatorius, karbonanhidrazės inhibitorius ir alfa-adrenoreceptoriaus agonistus.

13. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-12 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis taip pat turi priedą, parinktą iš grupės, apimančios izotoninius agentus, antioksidantus ir buferines sistemas.

14. Tirpalas, kaip pareikšta bet kuriame iš 1-13 punktų, skirtas naudoti glaukomai gydyti ir/arba akispūdžiui sumažinti.

15. Tirpalas, kaip pareikšta 14 punkte, kuris skirtas vietiniam minėto tirpalo vartojimui

po vieną lašą per dieną į kiekvieną žmogaus arba gyvūno akį.

16. Vienkartinio vartojimo arba daugiadozis buteliukas, pagamintas iš LDPE, kurio sudėtyje nėra priedų, talpinantis akių lašus pagal bet kurį iš 1-13 punktų.