1. Būdas atlikti įvesties/išvesties (I/O) operaciją, pradėtą I/O operacijos komandos pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje (102), sukonfigūruotoje ryšiui su valdymo bloku (118), būdas, apimantis:
proceso prisijungimo (PRLI) prašymo žinutės (400) siuntimą, pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje esančia kanalo posisteme (114), į valdymo bloką tam, kad būtų pradėtas ryšys tarp kanalo posistemės ir valdymo bloko, PRLI prašymo žinutė apima lauką, kuris turi vertę, kuri nurodo ar kanalo posistemė palaiko dvikryptį duomenų siuntimą; 

PRLI atsako žinutės (420) gavimą iš valdymo bloko, PRLI atsako žinutės, turinčios lauką su vertę, kuri nurodo ar kanalo posistemė palaiko dvikryptį duomenų siuntimą;

požymio, kad yra palaikomas dvikryptis duomenų perdavimas, pateikimą pagrindinei valdymo sistemai;

ir

reaguojant į I/O operacijos komandos, gautos iš pagrindinės kompiuterinės sistemos, įvykdymą, būdo vykdymą, kur būdas apima:

daugybės komandų (202), susietų su I/O operacijos komanda, gauta iš pagrindinės kompiuterinės sistemos, surinkimą, kur bent viena iš daugybės komandų yra tiksliai nusakanti įvesties duomenų perdavimą, ir bent viena iš daugybės komandų yra tiksliai nusakanti išvesties duomenų perdavimą;

daugybės komandų perdavimą valdymo blokui;

bent vienos išvesties duomenų žinutės siuntimą į valdymo bloką, išvesties duomenų žinutė yra susieta su bent viena iš daugybės komandų, tiksliai nusakančių išvesties duomenų perdavimą; ir

bent vienos įvesties žinutės gavimą iš valdymo bloko, apimant įvesties duomenis, numatytus saugoti pagrindinės kompiuterinės sistemos pagrindinėje laikmenoje (106), įvesties duomenų žinutė yra susieta su bent viena iš daugybės, tiksliai nusakančių įvesties duomenų perdavimą, komandų.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur daugybė komandų yra daugybė įrenginio komandų žodžių (DCW) (202), kurių kiekvienas yra susietas su I/O komanda, o surinkimas apima perkėlimo komandos žodžio (TCW) (140) gavimą I/O operacijai kanalo posistemėje, pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje, TWC, kuris turi perkėlimo komandos valdymo bloko (TCCB) adreso lauką (148), turintį TCCB (170) adresą pagrindinės kompiuterinės sistemos pagrindinėje atmintyje, TCCB, turintis daugybę DCW, kur bent vienas iš DCW nurodo įvesties duomenų perdavimą ir bent vienas iš DCW nurodo išvesties duomenų perdavimą.
3. Būdas pagal 2 punktą, kur daugybės komandų perdavimas apima TCCB, kurs apima daugybę DCW, perdavimą į valdymo bloką.
4. Būdas pagal 3 punktą, kur nurodymas yra sukonfigūruotas tiksliai nusakyti ar veikia "paruoštas pirmas perdavimas" neaktyvuota sąlyga, ir būdas papildomai apima:

reaguojant į neaktyvuotos "paruoštas pirmas perdavimas" sąlygos veikimą, bent vienos duomenų išvesties žinutės siuntimą į valdymo bloką po TCCB perdavimo ir prieš gaunant bent vieną žinutę iš valdymo bloko;

ir

reaguojant į neaktyvuotos "paruoštas pirmas perdavimas" sąlygos neveikimą, bent vienos žinutės gavimą iš valdymo bloko prieš tos bent vienos išvesties duomenų žinutės siuntimą. 
5. Būdas pagal 4 punktą, kur žinutė iš valdymo bloko apima vieną iš "perdavimas paruoštas" žinučių, prašančių, kad kanalo posistemė siųstų išvesties duomenų ir įvesties duomenų žinutę.

6. Būdas pagal 2 punktą, kur TCCB yra dalis valdymo blokui siunčiamo perkėlimo komandos informacijos bloko (IU) (172), perkėlimo komandos IU, apimančio perkėlimo komandos antraštę (TCH) (176), THC, kuri apima lauką, kuris nurodo ar kanalo posistemė prašo dvikrypčio duomenų perdavimo.
7. Būdas pagal 6 punktą, kur TCCB apima įrašymo duomenų ilgio (DL) lauką (186), tiksliai nusakantį išvesties duomenų kiekį, kuris yra numatytas perdavimui, ir dvikryptį nuskaitymo duomenų ilgio (BRDL) lauką (188), tiksliai nusakantį perdavimui skirtų įvesties duomenų kiekį.
8. Būdas pagal 7 punktą, papildomai apimantis, reaguojant į valdymo bloko duomenų dvikrypčių operacijų nepalaikymą, perkėlimo atsako žinutės (330) gavimą iš valdymo bloko, nurodant, kad pasibaigė I/O operacija, perkėlimo atsako žinutės, kuri apima THC turinio klaidos požymį reaguojant į bent vieną iš:

 aptikimą valdymo bloke, kad nuskaitymo (R) (192) bitas ir įrašymo (W) (194) bitas THC yra abu nustatyti vienetui, o TCCB neapima BRDL; ir
aptikimą valdymo bloke, kad R bitas ir W bitas abui yra nustatyti vienetui, o valdymo blokas nepalaiko dvikrypčio duomenų perdavimo.
9. Būdas pagal 7 punktą, kur būdas papildomai apima perkėlimo žinutės (330) gavimą iš valdymo bloko, nurodant, kad pasibaigė I/O operacija, ir perkėlimo atsako žinutė apima:

duomenų ilgio liekanos skaičiaus (DLRC) lauką (340), kuris tiksliai nusako skirtumą tarp DL lauko vertės TCCB ir valdymo bloke gauto išvesties duomenų kiekio; ir
BRDL liekanos skaičių (342), kuris nurodo skirtumą tarp BRDL lauko vertės TCCB ir valdymo bloku siųsto įvesties duomenų kiekio.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur kanalo posistemė aptinka klaidą, reaguojant į bent vieną iš:

 DLRC reikšmė neatitinka skirtumo tarp DL lauko vertės TCCB ir į valdymo bloką išsiųsto išvesties duomenų kiekio;
ir

BRDL liekanos skaičiaus vertė neatitinka skirtumo tarp BRDL lauko vertės ir iš valdymo bloko gauto įvesties duomenų kiekio.

11. Būdas pagal 2 punktą, kur PRLI prašymo žinutė valdymo blokui nurodo prašymą, kad būtų nurodyta ar valdymo blokas palaiko perkėlimo būdo protokolą, perkėlimo būdo protokolas, palaikantis TCW ir TCCB naudojimą, o PRLI atsako žinutė apima lauką, kuris nurodo ar valdymo blokas palaiko perkėlimo būdo protokolą.

12. Kompiuterinės programos produktas, skirtas atlikti įvesties/išvesties (I/O) operaciją, pradėtą I/O operacijos instrukcija, pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje (102), sukonfigūruotoje ryšiui su valdymo bloku (118), kompiuterinės programos produktas, apimantis:

materialią laikmeną, kurią gali nuskaityti apdorojimo grandinė (104), ir saugojimo komandas, skirtas vykdymui valdymo grandine tam, kad būtų atliktas būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų.

13. Aparatas, skirtas atlikti įvesties/išvesties (I/O) operaciją, pradėtą I/O operacijos instrukcija, pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje (102), sukonfigūruotoje ryšiui su valdymo bloku (118), pagrindinė kompiuterinė sistema yra sukonfigūruota atlikti:

proceso prisijungimo (PRLI) prašymo žinutės (400) siuntimą, pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje esančia kanalo posisteme (114), į valdymo bloką tam, kad būtų pradėtas ryšys tarp kanalo posistemės ir valdymo bloko, PRLI prašymo žinutė apima lauką, kuris turi vertę, kuri nurodo ar kanalo posistemė palaiko dvikryptį duomenų siuntimą; 

PRLI atsako žinutės (420) gavimą iš valdymo bloko, PRLI atsako žinutės, turinčios lauką su vertę, kuri nurodo ar kanalo posistemė palaiko dvikryptį duomenų siuntimą;

požymio, kad yra palaikomas dvikryptis duomenų perdavimas, pateikimą pagrindinei valdymo sistemai;

ir

reaguojant į I/O operacijos komandos, gautos iš pagrindinės kompiuterinės sistemos, įvykdymą, būdo vykdymą, kur būdas apima:

daugybės komandų (202), susietų su I/O operacijos komanda, gauta iš pagrindinės kompiuterinės sistemos, surinkimą, kur bent viena iš daugybės komandų yra tiksliai nusakanti įvesties duomenų perdavimą, ir bent viena iš daugybės komandų yra tiksliai nusakanti išvesties duomenų perdavimą;

daugybės komandų perdavimą valdymo blokui;

bent vienos išvesties duomenų žinutės siuntimą į valdymo bloką, išvesties duomenų žinutė yra susieta su bent viena iš daugybės komandų, tiksliai nusakančių išvesties duomenų perdavimą; ir

bent vienos įvesties žinutės gavimą iš valdymo bloko, apimant įvesties duomenis, numatytus saugoti pagrindinės kompiuterinės sistemos pagrindinėje laikmenoje (106), įvesties duomenų žinutė yra susieta su bent viena iš daugybės, tiksliai nusakančių įvesties duomenų perdavimą, komandų.

14. Aparatas pagal 13 punktą, kur daugybė komandų yra daugybė prietaiso komandų žodžių (DCW) (202), kurių kiekvienas yra susietas su I/O komanda, o surinkimas apima perkėlimo komandos žodį (TCW) (140), skirtą I/O operacijai kanalo posistemėje, pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje, kur TCW yra apimantis perkėlimo komandos valdymo bloko (TCCB) adreso lauką (148), kuriame yra pagrindinės kompiuterinės sistemos pagrindinėje laikmenoje esantis TCCB (170) adresas, TCCB apima daugybę DCW, kur bent vienas iš DCW yra tiksliai nusakantis įvesties duomenų perdavimą ir bent vienas iš DCW yra tiksliai nusakantis išvesties duomenų perdavimą.
15. Aparatas pagal 14 punktą, kur nurodymas yra sukonfigūruotas tiksliai nusakyti ar veikia "paruoštas pirmas perdavimas" neaktyvuota sąlyga, ir pagrindinė kompiuterinė sistema yra sukonfigūruota papildomai atlikti:

reaguojant į neaktyvuotos "paruoštas pirmas perdavimas" sąlygos veikimą, bent vienos duomenų išvesties žinutės siuntimą į valdymo bloką po TCCB perdavimo ir prieš gaunant bent vieną žinutę iš valdymo bloko;

ir

reaguojant į neaktyvuotos "paruoštas pirmas perdavimas" sąlygos neveikimą, bent vienos žinutės gavimą iš valdymo bloko prieš tos bent vienos išvesties duomenų žinutės siuntimą.

