1. Antikūno fragmento gryninimo būdas iš periplazminių ląstelių ekstrakto, gauto iš gramneigiamų bakterijų, parinktų iš E. coli padermių MC4100, TG1, TG2, DHB4, DH5α, DH1, BL21, K12, XL1Blue, JM109 ir W3110, apimantis: 

a) pirmą chromatografijos pakopą, skirtą antikūno fragmentui užfiksuoti, kur su mišiniu, kurio sudėtyje yra antikūno fragmentas, kurio koncentracija yra lygi mažiausiai 1,5 g/l, yra atliekama katijonų mainų chromatografija, ir vėliau eliuuojama tam, kad būtų gautas pirmasis eliuatas, kurio sudėtyje yra antikūno fragmentas; ir

b) antrą chromatografijos pakopą, kur su pirmuoju eliuatu atliekama anijonų mainų chromatografija tam, kad surinkti priemaišas ir sukurti srautą, kuriame yra antikūno fragmentas,

kur procesas apima ne daugiau kaip dvi chromatografijos pakopas.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur visos chromatografijos pakopos yra atliekamos chromatografijos kolonėlėje.

3. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-2 punktų, kur katijonų mainų chromatografija yra atliekama eliuavimo režimu.

4. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, kur pirmoji katijonų chromatografijos pakopa apima šias pakopas, vykdomas nuoseklia tvarka:

a) mišinio, pavyzdžiui, periplazminio ląstelių ekstrakto, kurio sudėtyje yra antikūno fragmentas, užnešimas ant katijonų mainų kolonėlės,

b) katijonų mainų kolonėlės plovimas plovimo buferiu, kur plovimo metu buferio laidumas, pH vertė ir druskos koncentracija iš esmės lieka nepakitę, ir

c) antikūno fragmento eliuavimas eliuavimo buferiu.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur plovimo buferio pH vertė yra identiška pH vertei mišinio, kuriame yra antikūno fragmentas prieš pirmąją chromatografijos pakopą.

6. Būdas pagal 4 arba 5 punktą, kur mišinio, kuriame yra antikūno fragmentas, prieš pirmąją chromatografijos pakopą pH vertė yra tarp 4,0 ir 5,0.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų, kur pirmojoje chromatografijos pakopoje mišinyje, kuriame yra antikūno fragmentas, yra bakterinio ląstelės-šeimininkės baltymo kiekis nuo maždaug 200 µg/ml iki 10 000 µg/ml, prieš atliekant su juo katijonų mainų chromatografiją.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-7 punktų, kur katijonų mainų chromatografija pirmojoje chromatografijos pakopoje yra atliekama srauto greičiu lygiu mažiausiai 300 cm/val.
9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur katijonų mainų chromatografija pirmojoje chromatografijos pakopoje yra vykdoma esant ne didesniam kaip 6 mS/cm laidumui.

10. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur katijonų mainų chromatografija pirmoje chromatografijos pakopoje atliekama chromatografijos kolonėlėje, apimančioje sulfonilą, sulfopropilą arba karboksimetilą, prijungtą prie dervos.

11. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur katijonų mainų chromatografijos kolonėlė pirmojoje chromatografijos pakopoje turi dinaminę antikūno fragmento surišimo talpą tarp 50 ir 75 g/l dervos.

12. Būdas pagal 10 arba 11 punktą, kur katijonų mainų chromatografijos kolonėlės dervos pirmojoje chromatografijos pakopoje vidutinis dalelių dydis yra lygus mažiausiai 50 µm.

13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pirminės fiksavimo pakopos katijonų mainų chromatografijoje metu yra užnešama tarp 5 ir 100 g antikūno fragmento litrui dervos.

14. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur anijonų mainų chromatografija antroje chromatografijos pakopoje yra atliekama dervoje, apimančioje ketvirtinį amonį (Q), dietilaminoetilą (DEAE) arba trimetilaminoetilą (TMAE).

15. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur antikūno fragmentas yra Fab, Fab' arba scFv.

16. Būdas pagal 15 punktą, kur Fab arba Fab’ specifiškai rišasi prie VEGF-A, FcRn, OX40, glikoproteino IIb/IIIa receptoriaus, C5, HER2/neu, TNFα, IL1β arba CD40-L.

17. Būdas pagal 16 punktą, kur Fab arba Fab’ yra abciksimabas, ranibizumabas, pekselizumabas, CDP870, CDP484 arba CDP7657.

18. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur antikūno fragmente, gautame proceso metu, yra ląstelės-šeimininkės baltymo ne daugiau kaip 150 dalių milijonui.
