1. Paskirstymo galvutė, skirta skysčio paskirstymui po lašą, apimanti antgalį (14; 114), kurį perveria skysčio (32) išleidimo kanalas, per kurį oras grįžta atgaline kryptimi, antgalio galo lygyje apimanti vožtuvą, skysčio tėkmės atžvilgiu veikiantį kaip vienakryptį vožtuvą, minėtą vožtuvą, apimantį kamštį (34; 40), kuris yra laikomas priimančioje kiaurymėje (33), kuri yra minėto kanalo kelyje, ir kuris yra judamas santykinai lizdui (36; 126), kuriame jis yra uždaryto vožtuvo padėtyje, kuomet yra veikiamas vienintelio jį veikiančio slėgio skirtumo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas vožtuvo kamštis yra taip pagamintas, kad selektyviai leistų tekėti orui pro jį, kuomet jis yra minėtame lizde.
2. Paskirstymo galvutė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vožtuvo stabdis (34; 40) yra pagamintas iš akytos medžiagos, kurios akytumo smulkumas yra tinkamas veikti kaip antibakterinis filtras.

3. Paskirstymo galvutė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vožtuvo stabdis (34; 40) yra pagamintas iš hidrofobinės medžiagos.

4. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antgalio galas apima skysčio išleidimui lašais skirtą skylę (24), kuri yra apsupta periferiniu išsikišimu (29).

5. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vožtuvo stabdis (34; 40) yra pritaikytas judėti minėtoje ertmėje (33) ašiškai.

6. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vožtuvo kamštis yra rutulio (34), kuris yra visiškai patalpintas ertmėje (33), formos ir yra laisvai judamas toje ertmėje, visomis kryptimis.

7. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vožtuvo stabdis yra smeigtuko formos (40) su galva (42), tinkama patalpinimui minėtoje ertmėje (33), ir nupjauto kūgio dalimi (44), kuri tęsiasi už ertmės ir sąveikauja su antgalio galu.

8. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos ertmės (33) sienose yra suformuoti centruojantys grioveliai (38) kurie sudaro kanalus, leidžiančius pro juos tekėti skysčiui, kuomet atidarytoje vožtuvo padėtyje kamštis atsiremia į ertmės sieną.

9. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bifunkcinė membrana (18), kuri yra dalinai hidrofilinė ir dalinai hidrofobinė, yra uždėta ant antgalio (14; 114) pagrindo, minėta membrana pageidaujamai pasižymi antibakterinėmis filtravimo savybėmis, išorės oro atžvilgiu.

10. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima priešais minėtą antgalį (14) esančiame įdėkle (12) įdėtą tėkmės reguliavimo, skysčio išleidimo kryptimi, tamponą (16), minėtas tamponas yra pageidaujamai pagamintas iš hidrofobinės medžiagos.

11. Paskirstymo galvutė pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vožtuvo kamščio sulaikymo ertmė yra suformuota tarp antgalio laisvojo galo, praverto skysčio išleidimo skyle, ir centrinės šerdies, užimančios antgalio korpuso vidų, per kurį ašiškai tęsiasi skysčio išleidimo kanalas.

12. Flakonas, skirtas numatyto skysčio paskirstymui po lašą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima paskirstymo galvutę pagal 10 punktą ir rezervuarą (2), skirtą skysčio laikymui, kurio periferinės sienos tampriai ir grįžtamai deformuojasi tam, kad sukeltų skysčio išstūmimą iš rezervuaro ir leistų orui grįžti į rezervuarą vietoje išstumto skysčio, minėtas tamponas (16) reguliuoja iš rezervuaro išspausto skysčio tėkmės tempą, kuomet deformuojamos sienos yra suspaudžiamos ir sudaro slėgio sumažėjimą ties oro įleidimu, kaip slėgių tarp flakono vidaus ir išorės pusiausvyrą.

