1. Konteineris, skirtas vakcinos kompozicijos laikymui ir (arba) skyrimui, kur konteineris talpina vakcinos kompoziciją, apimančią hepatito B antigeną, adsorbuotą ant aliuminio oksihidroksido adjuvanto ir yra uždarytas įtaisu, kuris veikia kaip kamštis-stabdiklis, kur įtaiso paviršius, galintis kontaktuoti su kompozicija, yra padengtas fluorpolimeru. 

2. Konteineris pagal 1 punktą, kur vakcinos kompozicija yra skystoje arba liofilizuotoje formoje. 
3. Konteineris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur fluorpolimeras yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš politetrafluoretileno (PTFE), politetrafluorpropileno (PTFP), fluorinto etileno propileno (FEP, heksafluorpropileno ir tetrafluoretileno kopolimero), polichlortrifluoretileno (PCTFE), perfluoralkoksi kopolimero (PFA), poli(etilen-ko-tetrafluoretileno) (ETFE), poli(etilenchlortrifluoretileno) (ECTFE), polivinilfluorido (PVF) ir polivinilidenfluorido (PVPF).

4. Konteineris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur vidiniai paviršiai yra padengti polimerizuotu silikonu. 

5. Konteineris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur konteineris yra švirkšto rezervuaras, kuris yra uždarytas plunžeriu. 

6. Konteineris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur vakcinos kompozicija papildomai apima vieną arba daugiau iš tokių vakcinos valentingumų: difterijos valentingumas, stabligės valentingumas, pertussis valentingumas, poliovalentingumas ir Hib valentingumas.

7. Konteinerio, uždaryto įtaisu, veikiančiu kaip kamštis-stabdiklis, kur įtaiso paviršius, galintis kontaktuoti su kompozicija, yra padengtas fluorpolimeru, panaudojimas vakcinos kompozicijos, kuri apima hepatito B antigeną, adsorbuotą ant aliuminio oksihidroksido adjuvanto, laikymui.

8. Panaudojimas pagal 7 punktą, kur konteinerio vidiniai paviršiai yra padengti polimerizuotu silikonu. 

9. Panaudojimas pagal 7 punktą, kur vakcinos kompozicija papildomai apima vieną arba daugiau iš tokių vakcinos valentingumų: difterijos valentingumas, stabligės valentingumas, pertussis valentingumas, poliovalentingumas ir Hib valentingumas.

