1. Kompozicijos panaudojimas visiškam dyzelinio kuro pakeitimui, įjungiant kompresinio uždegimo variklį, kur kompozicija apima mažiausiai 20 masės % metanolio ir nuo 3% iki 40 masės % vandens ir vieną arba daugiau priedų, parinktų iš grupės, susidedančios iš: uždegimo pagerintojų, degalų užpildų, degimo stimuliatorių, deguonį absorbuojančios alyvos, tepalinių priedų, produktą dažančių priedų, liepsną dažančių priedų, antikorozinių priedų, biocidų, užšalimo temperatūrą mažinančių priedų, nuosėdų kiekį mažinančių priedų, denatūravimo priedų, pH kontroliuojančių agentų ir jų mišinių, kur degalų kompozicija neturi dimetilo eterio arba apima ne didesnį negu 20 masės% dimetilo eterio kiekį.

2. Panaudojimas pagal 1 punktą, kur kompozicija apima nuo 5% iki 32 masės % vandens.

3. Panaudojimas pagal 1 punktą, kur kompozicija apima tarp 5% ir 40 masės % vandens ir ne daugiau negu 20 masės % priedų.

4. Panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur kompozicija yra vienos fazės degalų kompozicija.

5. Panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bendras vandens ir metanolio kiekis yra mažiausiai 80 masės % kompozicijos.

6. Panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur metanolis kompozicijoje yra neapdorotas metanolis.

7. Kompresinio uždegimo variklio įjungimo būdas, naudojant degalus, apimančius metanolį ir vandenį, kaip visišką dyzelinio kuro pakaitą, apimantis:

įeinančios oro srovės pirminį kaitinimą, įvedant pakaitintą orą į variklio uždegimo kamerą ir pakaitinto oro suspaudimą; ir

degalų, apimančių mažiausiai 20 masės % metanolio ir nuo 3% iki 40 masės % vandens, ir neturinčių dimetilo eterio arba turinčių dimetilo eterio ne didesnį negu 20 masės % kiekį, įvedimą į uždegimo kamerą, kaip visišką tradicinio dyzelinio kuro pakaitą, ir degalų/oro mišinio uždegimą, siekiant paleisti variklį.

8. Kompresinio uždegimo variklio įjungimo būdas pagal 7 punktą, apimantis įeinančio oro pirminį pakaitinimą iki 150°C-300°C.

9. Kompresinio uždegimo variklio įjungimo būdas pagal 7 arba 8 punktą, apimantis išmetamos medžiagos vėsinimą, praleidžiant per šilumokaitį, vandens iš atvėsintos išmetamos medžiagos surinkimą ir mažiausiai dalies grąžinimą į degalus.

10. Kompresinio uždegimo variklio įjungimo būdas pagal bet kurį iš 7 – 9 punktų, apimantis įeinančio oro fumigaciją su fumigantu, turinčiu uždegimo pagerintoją.

11. Panaudojimas pagal bet kurį iš 1 – 6 punktų, kur kompozicija apima mažiausiai 12 masės % vandens.

12. Panaudojimas pagal bet kurį iš 1 – 6 ir 11 punktų, kur kompozicija apima nuo 12% iki 30 masės % vandens.

13. Panaudojimas pagal bet kurį iš 7 – 10 punktų, kur degalai apima mažiausiai 12 masės % vandens.

14. Panaudojimas pagal bet kurį iš 7 - 10 ir 13 punktų, kur degalai apima nuo 12% iki 30 masės % vandens.

15. Panaudojimas pagal bet kurį iš 1 - 6, 11 ir 12 punktų, kur degalai nėra emulsija, apimanti atskiras organinę ir vandeninę fazes.