1. Kompresinio uždegimo variklio įjungimo būdas, naudojant pagrindinį degalą, kuriame yra metanolis ir vanduo, įskaitant:

fumigavimą įsiurbiamo oro srauto su fumigantu, apimančiu uždegimo sustiprintoją;

įvedimą fumiguoto įsiurbimo į degimo kamerą variklyje ir įsiurbiamo oro suspaudimą;

įvedimą pagrindinio kuro, apimančio metanolį ir 12-40 masės % vandens ir ne daugiau kaip 20 masės % dimetilo eterio į degimo kamerą; ir

uždegimą pagrindinio kuro / oro mišinio, tam varikliui vairuoti.

2. Būdas pagal 1 punktą, įskaitant fumigavimą įsiurbiamo oro su fumigantu iki 0,5-70 masės % pagrindinio kuro.

3. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-2 punktų, įskaitant fumigavimą su fumigantu, apimančiu eterį kaip uždegimo sustiprintoją.

4. Būdas pagal 3 punktą, įskaitant fumigavimą su fumigantu, apimančiu dimetilo eterį.

5. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, įskaitant pagrindinio kuro, kuriame yra nuo 12 iki 30 masės % vandens, įvedimą į degimo kamerą.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-4 punktų, įskaitant pagrindinio kuro, apimančio nuo 12 iki 30 masės % vandens ir ne daugiau kaip 20 masės % priedų, įvedimą į degimo kamerą.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur pagrindinis kuras apima neapdorotą metanolį ir ne daugiau kaip 60 % nevandeninių priedų arba pagrindinis kuras apima rafinuotą metanolį ir ne daugiau kaip 25 % nevandeninių priedų.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, įskaitant įsiurbiamo oro išankstinį pašildymą į degimo kamerą tarp 50°C ir 300°C, prieš paduodant pagrindinį kurą į degimo kamerą.

9. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-8 punktų, įskaitant teikimą išankstinio kuro, apimančio metanolį ir eterį, kaip uždegimo sustiprintoją, atskyrus uždegimo sustiprintoją nuo pirminio kuro, įpurkšto oro srauto fumigavimo su uždegimo stiprintoju, atskirtu nuo pirminio kuro ir, įvedant pusiausvyrą, atskyrus uždegimo sustiprintoją, kaip pagrindinį kurą degimo kameroje.

10. Kompresinio uždegimo variklio degalų naudojimas kaip visiškai pakeistas tradicinis dyzelinis kuras slėginio uždegimo variklyje, kuris fumiguojamas su fumigantu, uždegimo sustiprintoją į variklio oro įleidimo angą, degalus, apimančius metanolį ir tarp 12 ir 40 masės % vandens, ir vieną arba daugiau priedų, parinktų iš grupės, susidedančios iš: uždegimo patobulinimų, degalų papildų, degimo stiprintuvų, deguonies sugėrimo alyvos, tepimo priedų, produktų dažymo priedų, liepsnos spalvos priedų, antikorozinių priedų, biocidų, užšaldymo taško slopintuvų, depozito redukuojančiai medžiagų, denaturantų, pH reguliavimo agentų ir jų mišinių, kur degaluose yra ne daugiau kaip 20 masės % dimetilo eterio.

11. Naudojimas pagal 10 punktą, kur uždegimo stipriklis yra dimetilo eteris.

12. Dviejų dalių kompresinio uždegimo variklių degalų kompozicijos naudojimas, apimantis:

- pagrindinę degalų kompoziciją, apimančią metanolį, 12-40% masės vandens ir ne daugiau kaip 20% masės dimetilo eterio, ir

- antrinio kuro komponentą, apimantį degimo stiprintuvą,

kaip visiškai pakeičiant tradicinį dyzelinį kurą veikiant slėginio uždegimo varikliui.

13. Dviejų dalių kompresinio uždegimo degalų pagal 12 punktą panaudojimas slėginio uždegimo variklyje, kur pagrindinis kuras įvedamas į slėginio uždegimo variklio degimo kamerą, o antrinis kuras fumiguojamas į slėginio uždegimo variklio oro įleidimo angą.

14. Kuras prie kompresinio uždegimo variklio tiekimo metodas, apimantis:

- tiekia pagrindinę degalų kompoziciją, apimančią metanolį, ir 12-40% masės vandens ir ne daugiau kaip 20% masės dimetilo eterio į pirmąją baką, kuris skysčio prijungimas prie slėginio uždegimo variklio degimo kameros, ir

- antrinio kuro komponento, kuris apima uždegimo sustiprintoją, tiekimas į antrąjį baką, kuris yra skysčio prijungimas prie slėginio uždegimo variklio oro įleidimo.