1. Tara (100), susidedanti iš:

sriegio (120), sumontuoto aplink taros (100) angą (110) dangtelio (400) atitinkamo sriegio (120) sukabinimui;

daugiau nei keturių fiksavimo elementų (140), sumontuotų aplink angą (110), kiekvienas fiksavimo elementas (140) turi priekinį paviršių elementui (510) atremti į dangtelio (400) vidinį paviršių, kad trukdytų išsukti iš dangtelio (400);

kur fiksavimo elementai (140) yra išdėstyti taip, kad liestinė (170) su kiekvienu fiksavimo elemento (140) priekiniu paviršiumi kirstų formos padalijimo plokštumą (160, 350), kertant pusiau tarą (100) buku kampu (171); ir

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fiksavimo elementai (140) yra išdėstyti į du pirmuosius fiksavimo elementus (141, 410) ir dvi fiksavimo elementų grupes (142, 420), kiekvienas pirmasis fiksavimo elementas (141, 410) turi priekinį paviršių, iš esmės lygiagretų tarą (100) pusiau kertančiai plokštumai, ir pirmasis iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410) ir viena iš grupių (142, 420) yra sumontuoti iš vienos plokštumos (160, 350) pusės, kiekvienas atitinkamame taros (100) kvadrante, o kitas iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410) ir kita iš grupių (142, 420) yra sumontuoti iš kitos plokštumos (160, 350) pusės, kiekvienas atitinkamame taros (100) kvadrante;

kur kiekvienos grupės (142, 420) krumpliai turi pirmąjį tarpkrumplinį tarpą, iš esmės vieno krumplio ilgio, ir tarpkrumplinis tarpas tarp pirmojo iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410 ) priekinio paviršiaus ir pirmojo fiksavimo grupės elemento (142, 420) iš vienos plokštumos pusės yra didesnis nei pirmasis tarpkrumplinis tarpas, ir kur trapkrumplinis tarpas tarp pirmojo iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410) priekinio paviršiaus ir pirmojo fiksavimo grupės elemento (142, 420) iš kitos plokštumos pusės yra taip pat didesnis nei pirmasis tarpkrumplinis tarpas.

2. Talpa (100) pagal 1 punktą, kur kiekvienas minėtos grupės krumplys yra iš esmės ribotas.

3. Talpa (100) pagal 1 arba 2 punktą, kur antrasis tarpkrumplinis tarpas yra nukreiptas nuo pirmojo fiksavimo elemento priekinio paviršiaus.

4. Talpa (100) pagal 1, 2 arba 3 punktą, kur bukasis kampas (171) apima fiksavimo elementus (140), turinčius liestinę (170), kuri kerta pusiau plokštumą iš esmės 0° arba 90° kampu.

5. Talpa (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur grupė apima nuo dviejų iki šešių krumplių.

6. Talpa (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur fiksavimo elementai (140) yra išdėstyti aplink angą (110), kad turėtų tik vieną sukimosi simetrijos plokštumą.

7. Talpa (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur fiksavimo elementai (140) yra išdėstyti aplink angą (110), kad sudarytų dviejų krumplių laisvus regionus (150) aplink angą (110), iš esmės nuo 35° iki 80°.

8. Talpa (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur talpa (100) yra butelis, skirta saugoti vaistus.

9. Rinkinys, apimantis:

talpą (100) pagal bet kurį ankstesnį punktą, sukabintą su dangteliu (400), turinčiu daugybę elementų ant jo vidinio paviršiaus, sumontuotą remtis į bent kai kurių fiksavimo elementų (140) priekinius paviršius.

10. Rinkinys pagal 9 punktą, kur elementai (510) yra elastingai lankstūs.

11. Rinkinys pagal 9 arba 10 punktą, kur elementai (510) yra pirštai, besitęsiantys į vidų nuo 10 iki 80° kampu nuo dangtelio (400) vidinio paviršiaus.

12. Rinkinys pagal 9, 10 arba 11 punktą, kur dangtelis (400) turi purškimo pompą lašų aerozoliui purkšti.

13. Talpos (100) gamybos būdas, apimantis:

daugybės išlietų dalių (310, 320) sujungimą, kad sudarytų liejimo formą talpai (100), talpa (100) turi daugiau kaip keturis fiksavimo elementus (140), sumontuotus aplink angą (110), kiekvienas fiksavimo elementas (140) turi priekinį paviršių elementui (510) atremti į dangtelio (400) vidinį paviršių, kad trukdytų išsukti iš dangtelio (400), fiksavimo elementai (140) yra išdėstyti taip, kad liestinė (170) su kiekvienu fiksavimo elemento (140) priekiniu paviršiumi kirstų formos padalijimo plokštumą (160, 350), kertant pusiau tarą (100) buku kampu (171),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo elementai (140) yra išdėstyti į du pirmuosius fiksavimo elementus (141, 410) ir dvi antrąsias fiksavimo elementų grupes (142, 420),

kiekvienas pirmasis fiksavimo elementas (141, 410) turi priekinį paviršių, iš esmės lygiagretų tarą (100) pusiau kertančiai plokštumai, ir pirmasis iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410) ir viena iš grupių yra sumontuoti iš vienos plokštumos (160, 350) pusės, kiekvienas atitinkamame taros (100) kvadrante, o kitas iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410) ir kita iš grupių (142, 420) yra sumontuoti iš kitos plokštumos (160, 350) pusės, kiekvienas atitinkamame taros (100) kvadrante;

kur kiekvienos antrosios grupės (142, 420) krumpliai turi pirmąjį tarpkrumplinį tarpą, iš esmės vieno krumplio ilgio, ir tarpkrumplinis tarpas, esantis tarp pirmojo iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410 ) priekinio paviršiaus ir pirmojo fiksavimo grupės elemento (142, 420) iš vienos plokštumos pusės, yra didesnis nei pirmasis tarpkrumplinis tarpas, ir kur trapkrumplinis tarpas tarp pirmojo iš pirmųjų fiksavimo elementų (141, 410) priekinio paviršiaus ir pirmojo fiksavimo grupės elemento (142, 420) iš kitos plokštumos pusės yra taip pat didesnis nei pirmasis tarpkrumplinis tarpas;

skysčio įpurškimą į formą; ir

atskirą formos dalių (310, 320) judėjimą, kad pagamintų tarą (100) iš jų.