1. Vienkartinė kasetė (200), skirta naudoti su automatiniu purkštuvu (300), kasetė (200), apimanti:

korpusą (210);

įvorę (220), patalpintą korpuse (200) ir judrią tarp pirmosios ir antrosios padėties, kur įvorė (220) gali turėti švirkštą (260), išdėstytą joje; ir

užrakto dangtelį (230) švirkšto (260) tvirtinimui įvorėje (220), užrakto dangtelis (230) apima korpusą (231) ir elastomerinį buferį (235), patalpintą ant korpuso paviršiaus, užrakto dangtelis (230) pridėtas prie įvorės (220) distalinio galo (224) su elastomeriniu buferiu (235), kontaktuojančiu su švirkšto (260) distaliniu galu;

kurioje įvorė (220) apima priešingas priimančias talpas (200R) ties jos distaliniu galu ir užrakto dangtelis (230) turi priešingas atšakas (232), įstatytas į talpas (200R) pasirinktu atstumu tam, kad apribotų jėgą, taikomą švirkštui iš anksto pasirinkto dydžio surinkimo metu į kasetę (200) ir naudojimo metu.

2. Kasetė pagal 1 punktą, kurioje mažiausiai vienas užrakto dangtelio (230) atšakos elementas (232) apima dantelį, (234) sukonstruotą tam, kad sugriebtų įvorės (220) talpyklos (200R) vidinį paviršių.

3. Kasetė pagal 1 punktą, kuri papildomai turi švirkštą (260), turintį cilindrą (261) ir injekcinę adatą (265), patalpintą movoje (220).

4. Kasetė pagal 1 punktą, kur kasetė (200) papildomai apima skydelio nuėmiklį (240), besidriekiantį per angą (214A) proksimaliame korpuso (210) gale (214) tam, kad pašalintų adatos skydelį (266) nuo švirkšto (260).

5. Kasetė pagal 4 punktą, kurioje skydelio nuėmiklis (240) apima spyruoklinio tipo skirtuką (248), skirtukas (248), patalpintas angoje (210A), nustatytoje korpuso (210) sienelėje (210B).

6. Kasetė pagal 4 punktą, kurioje skydelio nuėmiklis (240) apima pailgintą korpusą (241), turintį proksimalinį galą ir distalinį galą, distalinis galas apima bent vieną lankstų liežuvėlį (245T), kuris driekiasi iš išorės, kai skydelio nuėmiklis (240) yra nuimtas nuo kasetės (200) tam, kad būtų išvengta skydelio nuėmiklio (240) pakartotinio įstatymo į kasetę (200).

7. Kasetė pagal 1 punktą, papildomai turi švirkštą (260) turintį cilindrą ir injekcinę adatą.

8. Kasetė pagal 1 punktą, papildomai turi terapinį produktą švirkšte (260).

9. Kasetė pagal 8 punktą, kurioje terapinis produktas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš Epogen®, Aranesp®, Enbrel® Neulasta®, Neupogen®, Nplate®, Vectibix®, Sensipar®, Xgeva® ir Prolia®.

10. Kasetė pagal 8 punktą, kurioje terapinis produktas yra vienas iš antikūnų IL-17 receptoriui A, angiopoetino-2 antagonistui ir TNF blokatoriui arba inhibitoriui.

11. Kasetė pagal 10 punktą, kurioje TNF blokatorius arba inhibitorius yra vienas iš etanercepto adalimumabo, certolizumabo, golimumabo arba infliksimabo.

12. Kasetė pagal 1 punktą, papildomai apima kasetės identifikavimo konstrukciją ant korpuso (210) paviršiaus (210B), kad būtų galima įjungti automatinį purkštuvą (300) tam, kad identifikuotų kasetę (200).

13. Kasetė pagal 12 punktą, kurioje kasetės identifikavimo konstrukcija apima bent vieną išsikišimą (210P).

14. Prietaisas (100), skirtas terapinio produkto injekcijai, prietaisas (100) apima:

automatinį purkštuvą (300); ir

vienkartinę kasetę (200), skirtą naudoti su automatiniu purkštuvu pagal bet kurį iš 1-13 punktų.

15. Prietaisas pagal 14 punktą, kuriame automatinis purkštuvas (300) apima kaištį P, skirtą skirtuko stūmimui (248) iš angos (210A), nustatytos korpuso (210) sienelėje (210B), kai kasetė (200) yra patalpinta į automatinį purkštuvą (300) tam, kad būtų sudaryta galimybė skydelio nuėmiklį (240) pašalinti iš kasetės (200).

16. Prietaisas pagal 14 punktą, kuriame automatinis purkštuvas (300) turi detektorių (370), skirtą kasetės identifikavimo konstrukcijai skaityti, kad būtų galima identifikuoti kasetę (200).