1. Dvigubos dozės pripildymo dozės tiekimo kreipuvų sistema, skirta papildyti ir pateikti vieną nedidelės dozės tūrį iš injekcinio švirkšto, apimanti:

a) dozės tiekimo kreiptuvą, konfigūruotą taip, kad jis būtų uždedamas bent iš dalies aplink injekcinio švirkšto prailgintą švirkšto stūmoklio strypą, padėtyje, proksimalinėje injekcinio švirkšto cilindro proksimaliniam galui ir distalinėje prailginto švirkšto stūmoklio strypo proksimaliniam galui, skirtą stūmoklio strypo valdomam stūmimui per jį, kur dozės tiekimo kreiptuvas yra standus palei jo aukštį ir turi iš anksto nustatytą matmenį ir yra konfigūruotas, kad stabdytų prailginto švirkšto stūmoklio strypo stūmimą į švirkšto cilindrą taip, kad išliktų iš anksto nustatytas atstumas tarp švirkšto cilindro proksimalinio galo ir stūmoklio strypo proksimalinio galo, kur iš anksto nustatytas atstumas atitinka iš anksto nustatytą dozės tiekimo kreiptuvo matmenį; kur, nebūtinai, dozės tiekimo kreiptuvas papildomai apima dozės tūrio, kurį turi išstumti injekcinis švirkštas, naudojant dozės tiekimo kreiptuvą, indikatorių; ir

(b) nuimamą dozės pripildymo kreiptuvą, apimantį sugriebimo dalį ir žiedinę dalį, prijungtą prie sugriebimo dalies, kur žiedinė dalis yra konfigūruota taip, kad būtų nuimamai uždedama išilgai dozės tiekimo kreiptuvo, kur žiedinė dalis yra standi palei savo aukštį ir apima angą, skirtą nuimamai uždėti tiekimo dozės kreiptuvą, ir kur žiedinė dalis turi iš anksto nustatytą matmenį ir yra konfigūruota, kad stabdytų prailginto stūmoklio strypo stūmimą į švirkšto cilindrą taip, kad tarp švirkšto cilindro proksimalinio galo ir stūmoklio strypo proksimalinio galo išliktų iš anksto nustatytas atstumas, kur iš anksto nustatytas atstumas atitinka nuimamo dozės papildymo kreiptuvo žiedinės dalies iš anksto nustatytą matmenį; kur, nebūtinai, nuimamas dozės pripildymo kreiptuvas papildomai apima dozės tūrio, kurį turi išstumti injekcinis švirkštas naudojant nuimamą dozės pripildymo kreiptuvą, indikatorių;

kur skirtumas tarp iš anksto nustatyto dozės tiekimo kreiptuvo matmens ir nuimamo dozės pripildymo kreiptuvo žiedinės dalies iš anksto nustatyto matmens yra h, apskaičiuojamas pagal formulę:

kur v yra pateiktinos dozės tūris, r yra švirkšto cilindro vidinio matmens spindulys ir h yra atstumas, kurį stūmoklio strypas turi nueiti švirkšto cilindre, kad pateiktų dozės tūrį;

kur, nebūtinai, iš anksto nustatytas dozės tiekimo kreiptuvo matmuo yra sureguliuotas, kad būtų daroma pataisa dėl spaudimo proksimaliniame švirkšto cilindro gale; ir

kur, nebūtinai, švirkštas yra stiklinis švirkštas.

2. Rinkinys, apimantis dvigubos dozės pripildymo dozės tiekimo kreiptuvų sistemą pagal 1 punktą.

3. Rinkinys pagal 2 punktą, papildomai apimantis farmacinę kompoziciją, kuria iš anksto yra pripildomas injekcinis švirkštas.

4. Rinkinys pagal 3 punktą, kur farmacinė kompozicija yra insulinas, IBI-20089, ranizumabas, bevacizumabas, VEGF Trap-Eye preparatas, opioidas arba IBI-10090.

5. Dvigubos dozės pripildymo dozės tiekimo sistemos pagal 1 punktą naudojimo būdas, kuriame:

įtraukia skysčio perteklių į švirkštą su dozės tiekimo kreiptuvu; uždeda dozės pripildymo kreiptuvo žiedinę dalį priešais dozės tiekimo kreiptuvą; spaudžia stūmoklio strypą, kol dozės tiekimo kreiptuvas sustabdo stūmoklio strypo stūmimą; ir nuima dozės pripildymo kreiptuvą.

6. Būdas pagal 5 punktą, papildomai apimantis stūmoklio strypo spaudimo stadiją, kol dozės tiekimo kreiptuvas sustabdo stūmoklio strypo stūmimą.